备案号：Jxxxx-

DB

四川省工程建设地方标准

P                           DBJ51/T -xxx-202x

四川省绿道桥梁设计技术标准

Technical Standard of Greenway Bridges in Sichuan Province

（征求意见稿）

202X-XX-X发布                             202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布

四川省工程建设地方标准

四川省绿道桥梁设计技术标准

Technical Standard of Greenway Bridges in Sichuan Province

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都天府绿道建设投资集团有限公司

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：20xx年xx月xx日

xxxx出版社

20xx年   成  都

# 前  言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达工程建设地方标准〈四川省绿道绿道桥梁设计技术标准〉编制计划的通知》（川建标函〔2022〕2978号）要求，由中国建筑西南设计研究院有限公司、成都天府绿道建设投资集团有限公司和中建科工集团有限公司会同有关单位经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分10章和1个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料与作用；5 一体化设计；6 结构设计；7 附属结构与设施设计；8 桥梁施工；9 检验与验收；10 管理与维护。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中国建筑西南设计研究院有限公司负责技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑西南设计研究院有限公司（地址：成都市高新区天府大道北段866号，邮编：610042，电话：028-62551058，电子邮箱：xnyjg@vip.163.com）。

主编单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

成都天府绿道建设投资集团有限公司

参编单位：中建科工集团有限公司

西南交通大学

成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司

四川省建筑设计研究院有限公司

成都设计咨询集团

成都智慧城市信息技术有限公司

主要起草人员：胡  佳  郑爱华  张  静  刘宜丰  高勇刚

康  瑛  程  锐  潘  霞  赵文力  胡  强

马龙宝  翟  杨  史笑微  陈宏宇  王韵斌

王美馨  周春霞  李  科  石永宏  徐  猛

鲍  捷  朱新华  刘  明  谭俊波  邵长江

马存明  单德山  何  畏  赵  彬  胡  炯

葛嘉莉  黄显祺  朱邵辉  高成子  郑伟盛

吴昌根  高  静  白  熙  李  伟  何  昕

许  敬  杨  磊

主要审查人员：XXX

# 目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	3

3  基 本 规 定	5

3.1  分  类	5

3.2  路 线 指 标	6

3.3  设  计	10

3.4  施  工	13

3.5  检 验 与 验 收	13

3.6  管  养	13

4  材 料 与 作 用	14

4.1  一 般 规 定	14

4.2  材  料	14

4.3  作  用	20

5  一 体 化 设 计	24

5.1  一 般 规 定	24

5.2  结 构 一 体 化	25

5.3  景 观 一 体 化	26

5.4  绿色低碳一体化	37

6  结 构 设 计	40

6.1  一 般 规 定	40

6.2  结构设计要求	41

6.3  人致振动与舒适性	46

6.4  耐久性设计	47

6.5  数智化设计	48

7  附属结构与设施设计	50

7.1  一 般 规 定	50

7.2  桥 面 铺 装	50

7.3  防 水 与 排 水	52

7.4  栏 杆 与 护 栏	54

7.5  伸 缩 装 置	56

7.6  支 承 装 置	56

7.7  无 障 碍 设 施	57

7.8  电 气 设 施	59

7.9  装 饰 性 结 构	61

7.10  其  他	61

8  桥 梁 施 工	63

8.1  一 般 规 定	63

8.2  主体结构施工	63

8.3  附属结构与设施施工	65

8.4  施 工 监 测	66

9  检 验 与 验 收	67

9.1  一 般 规 定	67

9.2  主体结构验收	67

9.3  附属结构与设施验收	68

10  管 理 与 维 护	69

附录A  舒适度分析方法	71

本标准用词说明	74

引用标准名录	75

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic requirements	5

3.1  Classification	5

3.2  Route index	6

3.3  Design	10

3.4  Construction	13

3.5  Acceptance	13

3.6  Management and maintenance	13

4  Material and actions	14

4.1  General requirements	14

4.2  Material	14

4.3  Actions	20

5  Unification design	24

5.1  General requirements	24

5.2  Structure unification	25

5.3  Landscape unification	26

5.4  Eco-friendly unification	37

6  Structure design	40

6.1  General requirements	40

6.2  Structure design requirements	41

6.3  Human-induced vibration and comfort	46

6.4  Durability design	47

6.5  Digital intelligence design	48

7  Subsidiary structure and facility design	50

7.1  General requirements	50

7.2  Pavement	50

7.3  Waterproof and drainage	52

7.4  Balustrade	54

7.5  Expansion device	56

7.6  Bearing device	56

7.7  Accessibility facility	57

7.8  Electricity facility	59

7.9  Decoration structure	61

7.10  Additional provisions	61

8  Construction	63

8.1  General requirements	63

8.2  Main structure construction	63

8.3  Subsidiary structure and facility construction	65

8.4  Construction monitoring	66

9  Acceptance	67

9.1  General requirements	67

9.2  Main structure acceptance	67

9.3  Subsidiary structure and facility acceptance	68

10  Management and maintenance	69

Appendix A  Comfort analysis method	71

Explanation of wording in this standard	74

List of quoted standards	75

# 1  总  则

1. 0. 1  为适应四川省绿道桥梁的建设和发展需要，统一建设标准和主要技术指标，提高精细化设计水平，制定本标准。

1. 0. 2  本标准适用于新建及改建的绿道桥梁的设计、施工、验收与管维。

1. 0. 3  绿道桥梁的设计、施工、验收、管维应遵循安全可靠、结构适用、材料耐久、造型美观、经济合理、技术先进、低碳环保、以人为本的原则。

1. 0. 4  绿道桥梁的设计、施工、验收、管养维护除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和四川省现行有关标准的规定。

【条文说明】

本标准适用于四川省城乡绿道桥梁的建设，在满足国家和行业标准、强制性规范和现行人行桥设计规范的前提下，也可用于指导高线公园桥和景观人行桥设计。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2. 1. 1  绿道  greenway

以自然要素为基础，串联自然人文景观和城乡公共空间，内设游径和配套设施，兼具生态、游憩、出行、旅游、教育（科普）等功能的线性绿色开敞空间。

2. 1. 2  绿道桥梁  greenway bridge

绿道游径中以架空方式跨越河流、山谷、其它道路、特定场地等以实现绿道通行功能的工程结构物。

2. 1. 3  城镇型绿道桥梁  urban greenway bridge

位于城镇建设用地范围内的绿道桥梁。

2. 1. 4  郊野型绿道桥梁  suburban greenway bridge

位于城镇建设用地范围外的绿道桥梁。

2. 1. 5   绿道游径   greenway trails system

绿道空间中供人们步行、自行车骑行的道路系统，是绿道的基本组成要素。包括步行道、自行车道与步行骑行综合道。

2. 1. 6   高线公园   high line park

新建或改建而成位于高架桥上的绿道和带状公园，具有连通社区的交通功能，公园里还可复合各类公共和商用建筑和设施。

2. 1. 7   一体化设计   unification design

统筹考虑多专业、多学科、全流程等各项内容，形成结构、景观、形态、附属等设施相匹配、协同的绿道桥梁景观设计。

2. 1. 8  结构一体化   structure unification

结合绿道桥梁结构设计过程中各项因素，综合考虑确定桥梁结构形式、造型、桥梁景观等实现结构与景观的统一设计。

2. 1. 9  景观一体化   landscape unification

统筹考虑绿道桥梁景观设计中色彩、材料、导视、照明、过渡设计及其他附属设施等各项内容，形成的桥梁景观设计。

2. 1. 10  绿色低碳一体化   eco-friendly unification

呼应国家双碳战略目标，结合绿色低碳、生态保护、光污染控制等方式，形成注重生态、低碳的绿道桥梁景观设计。

2. 1. 11  生物敏感性   biosensitivity

生物对区域内自然和人类活动干扰的敏感程度。

2. 1. 12  光污染   light pollution

由镜面材料反光所导致的行人和司机的眩晕感，以及夜晚不合理灯光给人体造成的不适感。

2. 1. 13  生态廊道   ecological corridor

指能够满足物种的扩散、迁移和交换的呈线性或带状布局、能够沟通连接空间分布上较为孤立和分散的生态空间。

2. 1. 14  舒适度   comfort

衡量行人通过绿道桥梁时对桥梁结构的人致振动引起的生理与心理方面的不适程度。

2. 1. 15   装饰性结构   decoration structure

绿道桥梁上部、下部结构等主体受力结构以外的具有景观性质的附属结构。

## 2.2  符  号

、——振动控制系统工作、不工作时结构的振动加速度峰值；

——所分析竖向模态的频率；

——所分析侧向模态的频率；

——单位面积的人群荷载；

——加载长度；

——人行总人数；

——单位面积的人行振动荷载；

——等效人群密度；

、——考虑到步频接近于竖向、侧向基频变化范围临界值的概率而引入的折减系数；

——减振效率。

# 3  基 本 规 定

## 3.1  分  类

3. 1. 1  绿道桥梁根据所处环境空间区位不同分为城镇型绿道桥梁和郊野型绿道桥梁。

【条文说明】

依据现行行业标准《城镇绿道工程技术标准》CJJ/T 304和《四川省城乡绿道规划设计标准》DBJ51/T 097规定，对绿道桥梁进行分类。

3. 1. 2  绿道桥梁根据单孔跨径、跨越对象等的不同，桥梁等级应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  绿道桥梁分级

| 绿道桥梁等级 | 桥梁分类 | 单孔跨径（主跨或最大跨）L0（m） | 多孔跨径总长L（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 特大桥 | L0＞150 | L＞1000 |
| B级 | 重要大桥 | 40≤L0≤150 | 100≤L≤1000 |
| C级 | 一般大桥 |  |  |
| C级 | 重要中桥 | 20≤L0＜40 | 30＜L＜100 |
| D级 | 一般中桥 |  |  |
| D级 | 小桥 | 5≤L0＜20 | 8≤L≤30 |

注：1  A级桥梁还包括斜拉桥、有加劲梁的悬索桥；

2  绿道游径与高速公路或一级公路，城市快速路或主干路，城市轨道交通，铁路相交时，应采用立体交叉方式。表中冠以“重要”的中桥、大桥，为跨越上述线路和饮用水水源保护区的绿道桥梁；

3  绿道游径上涵洞的等级定为D级。

【条文说明】

1  斜拉桥、有加劲梁的悬索桥的建设投资高，设计、施工、管维难度大，实际极少采用，故将其等级单列为A级，建设时按城市桥梁或公路桥梁相关标准执行。

2  绿道游径与重要的或建设投资高的其它线路相交时，应采用上跨或下穿立体交叉方式。如采用上跨形式，绿道桥梁的等级应提高一级：C级绿道桥梁跨越表注2中的对象时提升为B级，D级绿道桥跨越表注2中的对象时提升为C级。

3  跨越饮用水水源保护河道的绿道桥梁，施工、管维难度大，本标准将其等级适当提高，并鼓励采用更环保、更可靠的施工、管维措施。

4  绿道游径上的涵洞是指单孔跨径小于5m的跨越结构，其规模小、投资低、重要程度低，采用与小桥一致的桥梁等级。

## 3.2  路 线 指 标

3. 2. 1  绿道桥梁桥位设计应符合下列要求：

1  绿道桥梁桥位设计应满足绿道路线设计的总体要求，并满足现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的有关规定。

2  有承办相关体育赛事要求的桥梁，宜根据建设需要进行桥位选址。

【条文说明】

1  绿道桥梁桥位选址应综合考虑绿道路线总体走向、桥区地质、地形、安全通行、通航、已有建筑设施、环境敏感性等因素。

2  “相关体育赛事”包含但不限于自行车竞赛项目、马拉松项目、竞走项目等。确定绿道桥梁的适宜桥位，应综合长度、宽度、通行难易程度、建设条件和节点等级等因素，优先选择开敞空间边缘、城市绿地内的慢行系统等作为选择依托。

3. 2. 2  绿道桥梁平面线形设计时直线和平曲线应衔接良好，应符合现行行业标准《城镇绿道工程技术标准》CJJ/T 304和现行地方标准《四川省城乡绿道规划设计标准》DBJ51/T 097的相关规定，并应满足下列要求：

1  不设超高时，圆曲线最小半径应符合表3.2.2-1的规定。

表3.2.2-1  圆曲线最小半径

| 设计速度（km/h） | 最小半径（m） |
| --- | --- |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 30 |

2  设置超高时，超高与圆曲线最小半径应符合表3.2.2-2规定。

表3.2.2-2  超高与圆曲线最小半径            （单位：m）

|  | 超高 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计速度（km/h） | 2% | 3% | 4% |
| 15 | 9 | 8 | 7 |
| 20 | 15 | 14 | 13 |
| 25 | 23 | 21 | 20 |

3  若绿道桥梁有承办自行车竞赛项目的需求，则弯道处宜设置4%超高，且圆曲线最小半径不宜低于85m。否则应按本标准5.3.5条设置弯道提示标识、限速标识等标志标牌保证骑行安全。

4  圆曲线半径小于或等于30m时，圆曲线加宽应符合表3.2.2-3的规定。

表3.2.2-3  圆曲线加宽

| 前悬加轴距（m） | 车型 | 圆曲线半径（m） | 加宽值（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.35+1.05 | 山地自行车 | 7＜R≤13 | 0.42 |
|  |  | 13＜R≤20 | 0.35 |
|  |  | 20＜R≤30 | 0.33 |
| 0.275+1.00 | 共享自行车 | 7＜R≤13 | 0.40 |
|  |  | 13＜R≤20 | 0.34 |
|  |  | 20＜R≤30 | 0.32 |
| 0.80+3.80 | 小客车 | 7＜R≤13 | 1.80 |
|  |  | 13＜R≤20 | 1.10 |
|  |  | 20＜R≤30 | 0.85 |

5  若绿道桥梁为长纵坡，则此时圆曲线最小半径应符合表3.2.2-4的规定。

表3.2.2-4  长纵坡段的圆曲线最小半径

| 平均纵坡度 | 2.5%≤i＜3% | i≥3% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡长与坡度之积的和 | — | ＜500 | ≥500 |
| 一般最小圆曲线半径（m） | 30 | 30 | 60 |
| 不设超高最小圆曲线半径（m） | 50 | 50 | 200 |

6  不宜在绿道桥梁与绿道连接处、长大纵坡的尽头等位置设置小半径曲线，避免因绿道植物或栏杆等设施遮挡视距造成事故。如果因条件限制不得不设置时，应增加安全提示和指引设施。

【条文说明】

1  一般情况下，骑行者转弯时倾斜角度为15度~20度。圆曲线半径可通过超高、摩擦系数、设计速度等方面确定。本次采用倾斜角为20度，按下式计算圆曲线最小半径：

（3.2.2）

式中：R——圆曲线最小半径（m）；

V——设计速度（km/h）；

f——摩擦系数，摩擦系数大小取决于自行车的速度、道路表面类型、粗糙度、环境、轮胎类型与条件等。根据国外相关研究，一般情况下，f不会低于0.2，故此处采用0.2作为计算值；

i——横坡度，一般曲线处向内倾斜，向内倾斜为正，向外倾斜为负。

2  自行车竞赛时，骑行者速度最大可达50km/h。若绿道桥梁有承办自行车赛事的需求，弯道处设置超高，最大采用4%。此时，圆曲线最小半径取85m。

3  根据现行地方标准《自行车专用道设计标准》SJG 106规定，平均纵坡为一定长度的路段纵向高差与路段长度的比。坡度与坡长之积的和为各变坡段坡度与坡长相乘之积相加。

3. 2. 3  绿道桥梁桥面坡度宜与现状自然地形结合，并应符合下列规定：

1  不同类型的桥面坡度，按照表3.2.3-1取值，桥面最小纵坡不宜小于0.3%。

表3.2.3-1  绿道桥梁桥面坡度

| 绿道桥梁桥面类型 | 纵坡坡度 | 横坡坡度（%） |
| --- | --- | --- |
| 步行道 | 大于8.0%时，应辅以梯步解决竖向交通 | 1.0-2.0 |
| 自行车道 | 小于2.5%为宜，最大不应超过6.0％ | 1.0-2.0 |
| 步行骑行综合道 | 小于2.5%为宜，最大不应超过6.0％ | 1.0-2.0 |

2  自行车道、步行骑行综合道的纵坡坡度大于等于2.5%时，应按表3.2.3-2规定限制最大坡长。

表3.2.3-2  绿道桥梁桥面限制最大坡长

| 绿道桥梁桥面类型 | 纵坡坡度（%） | 限制最大坡长（m） |
| --- | --- | --- |
| 自行车道、步行骑行综合道 | 2.5 | 300 |
|  | 3.0 | 200 |
|  | 3.5 | 150 |
|  | 5.0 | 100 |
|  | 6.0 | 65 |

3  当绿道桥梁位于高海拔或积雪冰冻区域时，自行车道、步行骑行综合道最大纵坡坡度不应超过3.5%。当绿道桥梁连续上坡或连续下坡且纵坡坡度不低于2.5%时，宜在限制坡长之间设置纵坡缓和段，缓和段坡度应小于2.5%且坡长不应小于最小纵坡坡长65m。

4  当自行车道、步行骑行综合道纵坡坡度大于3.5%时，应采取相应的安全防护措施。

5  在设有超高的平曲线上，自行车道与步行骑行综合道的超高横坡度与道路纵坡度的合成坡度不应超过6%。

【条文说明】

考虑施工工艺、排水设施等因素，最小纵坡不宜过短，根据现行地方标准《自行车专用道设计标准》SJG 106规定，通常以计算行车速度的9s~15s的行程作为规定值，采用行车速度为25km/h时取9s作为控制值，取65m。

通过调研即有绿道的经验教训和使用者的体验，结合车行桥纵坡控制要求，为保证骑行者及行人的安全，规定绿道桥梁最大纵坡取6%。

3. 2. 4  A、B、C级绿道桥梁竖向高程最低点不宜位于主桥范围内。坡度变更处应设置竖曲线，竖曲线最小半径不应小于60m。设置自行车专用道的，凸形竖曲线最小半径不宜小于190m，凹形竖曲线最小半径不宜小于20m。

【条文说明】

坡度变更处竖曲线最小半径参考现行行业标准《城市道路路线设计规范》CJJ 193中非机动车道。为了缓和自行车在变坡点处因为运动而产生的冲击、保证骑行视距而插入竖曲线。竖曲线分为凸形竖曲线和凹形竖曲线。

凸形竖曲线的最小半径按下式计算，当设计车速为25km/h时，最小停车视距应取30m，得出最小半径为190m。

（3.2.4-1）

式中：Rv——凸形竖曲线半径（m）；

Ss——停车视距（m）；

he——眼高，采用1.5m；

h0——物高，采用1.0m。

凹形竖曲线的最小半径按下式计算，当设计车速为25km/h时，取a0为2.57m2/s时，得出最小半径为20m。

（3.2.4-2）

式中：Rc——凹形竖曲线半径（m）；

a0——离心加速度（m2/s）；

V——设计速度（km/h）。

3. 2. 5  绿道桥梁桥面的净宽应根据绿道通行能力确定，宜与绿道同宽，最小净宽应符合表3.2.5规定。

表3.2.5  绿道桥梁桥面最小净宽

| 绿道桥梁分类 | 绿道桥梁分级 | 步行道（m） | 自行车道（m） | 步行骑行综合道（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇型绿道桥梁 | A级、B级 | ≥3 | ≥3.5 | ≥6 |
|  | C级 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4.5 |
|  | D级 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3.5 |
| 郊野型绿道桥梁 | A级、B级 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥6 |
|  | C级 | ≥2 | ≥3 | ≥4 |
|  | D级 | ≥1.8 | ≥2.5 | ≥3 |

【条文说明】

本条所指绿道桥梁桥面的净宽，是绿道桥梁主体铺装的净宽度，不包括两侧结构物的宽度。若绿道桥梁有承办相关赛事的需求，绿道桥梁桥面净宽应与绿道同宽，绿道宽度应满足现行地方标准《四川省城乡绿道规划设计标准》DBJ51/T 097相关规定。

3. 2. 6  长下坡、长直道等高速路段的双向骑行和步骑综合桥宜增加地面标线或地钉等指示标志。

3. 2. 7  绿道桥梁线形应满足现行行业标准《城市道路路线设计规范》CJJ 193线形组合设计的要求。

【条文说明】

绿道桥梁线形应协调平面、纵断面、横断面三者间的组合，合理采用技术指标，并应适合地形、地物和周边环境，满足安全及排水畅通等要求。

## 3.3  设  计

3. 3. 1  绿道桥梁设计应符合城乡规划要求；应进行全寿命一体化设计。

【条文说明】

绿道桥梁的设计应结合水文、地质、通航和环境等条件，考虑因地制宜、便于施工和养护等因素全寿命一体化设计。

3. 3. 2  绿道桥梁跨越河流及设置了人行道的公路、市政道路、铁路、轨道交通时，可根据需求设置梯道或坡道与其他路网人群和慢行交通系统接驳，对无障碍坡道还应满足本标准7.7节相关规定的要求。

【条文说明】

跨越公路、市政道路、铁路、轨道交通、河流等的绿道桥梁通常长度规模较大，为满足行人借用绿道桥梁快速通过障碍物或快速上桥的需求，应在跨越对象的两端最近距离设置接驳设施，接驳设施如有无障碍需求，应设置成无障碍坡道，以满足绿道与其他路网人群和慢行交通的转换。

3. 3. 3  绿道桥梁结构的设计基准期为100年。

【条文说明】

本条采用现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 A.3.2要求取值。

3. 3. 4  绿道桥梁的安全等级和设计工作年限应符合表3.3.4的规定，且不低于被交构筑物剩余服役年限。

表3.3.4  绿道桥梁的安全等级和设计工作年限

| 绿道桥梁等级 | 安全等级 | 主体结构设计工作年限 | 可更换部件设计工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 一级 | 100年 | 斜拉索、吊杆、系杆等20年；栏杆、铺装、支座、伸缩缝等15年 |
| B级 | 一级 | 100年 |  |
| C级 | 一级 | 50年 |  |
| D级 | 二级 | 30年 |  |

3. 3. 5  绿道桥梁与各类建、构筑物间的净距应符合下列要求：

1  桥位上空不宜设有架空高压电线。当无法避开时，桥梁主体结构最高点与架空电线之间的最小垂直距离，应符合现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293、《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061、《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545、《1000kV架空输电线路设计规范》GB 50665的规定。当桥位旁有架空高压电线时，桥边缘与架空电线之间的水平距离应符合国家现行相关标准的规定。

2  绿道桥梁基础应与现状地下工程管线保留一定安全净距，其规定应满足现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《城镇燃气设计规范》GB 50028相关要求，无法满足时，应采取迁改或保护措施。

3  绿道桥梁墩位与城市轨道交通、铁路、公路的净距应符合轨道交通、铁路、公路相关管理部门的规定。

4  绿道桥梁桥下净空应满足现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的要求，跨越公路、城市道路、轨道交通、铁路的绿道桥，还应满足现行国家标准《公路工程技术标准》JTG B01、《城市道路工程设计规范》CJJ 37、《地铁设计规范》GB 50157、《标准轨距铁路限界 第2部分：建筑限界》GB 146.2的规定。

【条文说明】

1 《成都市城市轨道交通管理条例》第四十九条，地下车站和隧道结构外边线外侧五十米内区域为地铁、轻轨的控制保护区范围，地下车站和隧道结构外边线外侧五米内区域为地铁、轻轨的特别保护区范围。

2 《铁路安全管理条例》第二十七条，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。

3 《公路安全保护条例》第十一条，公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不少于10米；（四）乡道不少于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

3. 3. 6  绿道桥梁桥面有行人和非机动车通行需求时，桥面以上最小净空不应小于2.5m；对有应急、检修机动车辆等通行的绿道桥梁，桥面以上最小净空不应小于3.5m；有特殊需求时，可适当增大。

【条文说明】

绿道桥梁上所设标志牌、景观花箱及装饰架不得侵入桥下道路净空界限，不得侵入桥上净空，且应安装牢固，并不得影响通行安全。绿道桥梁通常由于景观装饰设施多，造型独特，景观设施设计时通常容易忽略桥面的建筑限界，因此参照现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ37的要求，对一般的绿道桥梁，仅行人和非机动车通行时，桥面以上最小净空不应小于2.5m；通行小型应急车辆、检修机动车辆通行的绿道桥梁，桥面以上最小净空不应小于3.5m。

3. 3. 7  绿道桥梁敷设管线要求应符合下列规定：

1  不得在桥上敷设污水管线、压力大于0.4MPa的燃气管和运送其他可燃、有毒或腐蚀性液体或气体的管道；

2  应对敷设于桥梁的管线发生故障和事故时次生影响的可控性进行评估，保障桥梁安全。

3. 3. 8  绿道桥梁桥墩位于中央分隔带或侧分带时，桥梁承台在平面布置时应避免伸入地面道路的机动车道范围。若条件限制无法避免时，承台应尽量深埋，路面至承台顶的高度应大于2m，确有困难时，不得小于1.5m。

3. 3. 9  绿道桥梁宜根据所采用结构的特点设置检修通道，其位置、尺寸应满足检修、养护及易损件更换所需的操作空间要求。

## 3.4  施  工

3. 4. 1  绿道桥梁施工前应根据技术特点与生态环保要求编制施工组织方案和专项施工方案，内容应包括制作、运输、安装、质量及安全保障措施、生态与环保措施等。

3. 4. 2  绿道桥梁施工应结合项目规模、工期、建设条件等情况，进行规范化施工的策划和实施，合理设置临时设施，合理利用施工场地，满足施工需要。

## 3.5  检 验 与 验 收

3. 5. 1  施工、检验验收应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的规定和设计文件的要求进行施工过程与成品质量控制，确保工程质量。

3. 5. 2  提交验收的绿道桥梁，应已完成自检、他检，质量合格，资料齐备，成品质量满足桥梁一体化验收要求。

## 3.6  管  养

3. 6. 1  绿道桥梁养护等级应符合本标准表10.0.3的规定。

3. 6. 2  绿道桥梁管养应符合现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的规定以及其他现行行业、地方标准有关的规定。

3. 6. 3  A级绿道桥梁应设立永久控制监测点，应设置城市桥梁健康监测系统，纳入统一管理。

3. 6. 4  养护记录及健康监测系统宜通过BIM（建筑信息模型）接入CIM（城市信息模型），达到数据可查、养护可追溯。

3. 6. 5  绿道桥梁日常管理应制定重点管控机动车上桥措施。

# 4  材 料 与 作 用

## 4.1  一 般 规 定

4. 1. 1  绿道桥梁建造材料应在遵循本标准1.0.3条总体原则的基础上，考虑因地制宜要素、考虑全寿命经济性要素等加以选择和使用。

4. 1. 2  绿道桥梁主体结构材料中，常规钢材、混凝土、木材等材料的性能指标应符合国家现行标准要求。

【条文说明】

绿道桥梁主体结构中的特殊钢材、高性能混凝土、铝合金材料等参照本标准4.2节执行。

4. 1. 3  绿道桥梁附属结构、景观与装饰装修材料应符合现行国家标准及行业标准要求。

【条文说明】

绿道桥梁附属结构、景观与装饰装修工程中的耐候钢、高性能混凝土、铝合金材料等参照本标准4.2节执行。

## 4.2  材  料

4. 2. 1  超高性能混凝土

1  超高强度混凝土的性能指标应符合表4.2.1-1的规定。

表4.2.1-1  超高强度混凝土轴心抗压强度、抗拉强度取值

| 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  |  | 轴心抗拉强度（MPa） |  |  | 极限拉伸应变 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立方体抗压强度标准值 | 轴心抗压强度标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |  |  |
| UHPC R120 | 120 | 85 | 60 | 6.0 | 3.31 | 2.36 | 0.15 |
| UHPC R150 | 150 | 105 | 75 | 7.5 | 4.13 | 2.95 | 0.15 |
| UHPC R180 | 180 | 125 | 90 | 9.0 | 4.97 | 3.55 | 0.15 |

注：1  对于纤维取向系数，整体纤维取向系数取1.25，局部纤维取向系数取1.75；

2  取1.45。

2  超高韧性混凝土的性能指标应符合表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-2  超高韧性混凝土轴心抗压强度、抗拉强度取值

| 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  |  | 轴心抗拉屈服强度（MPa） |  | 轴心抗拉强度（MPa） |  | 极限拉伸应变(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立方体抗压强度标准值 | 轴心抗压强度标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |  |
| ECC E30 | 30 | 25.0 | 19.2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| ECC E40 | 40 | 33.3 | 25.6 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.0 |
| ECC E50 | 50 | 41.6 | 32.1 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.0 |

【条文说明】

本条所指为超高性能混凝土材料中的超高强度混凝土，国内多称为Ultra-High Performance Concrete简称为UHPC；其性能指标取值参照现行地方标准《四川省城镇节段预制超高性能混凝土桥梁技术标准》DBJ51/T138等相关标准，增加UHPC R180级材料性能指标。

本条所指超高韧性混凝土材料又称为“工程水泥基复合材料”（Engineered Cementitious Composites），简称为ECC；它是纤维增强⽔泥基复合材料中的一种，具有高延展性和严格的裂缝宽度控制；其材料性能取值参照日本现行行业标准《JSCE HPFRCC 2008》（High Performance Fiber Reinforced Cement Composites，Japan Society of Civil Engineers）等相关标准及国内外学者的试验研究数据；考虑到桥梁结构应用中计算简化的要求和偏安全考虑，忽略硬化过程带来的强度提升，按双线性本构关系，将抗拉屈服强度与抗拉强度采用相同取值。

超高性能混凝土具体设计计算方法应在参照常规混凝土的设计原理基础上，考虑其性能指标中的特殊性。

4. 2. 2  铝合金材料

1  用于承重结构的铝合金应采用轧制板、冷轧带、拉制管、挤压管、挤压型材、棒材等锻造铝合金。

2  应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方式、材料厚度等因素，选用合适的铝合金牌号、规格及其相应状态；材料及其连接方式应符合现行国家标准的要求。

3  铝合金材料的物理性能指标应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1  铝合金材料的物理性能指标

| 弹性模量E(GPa) | 泊松比v | 剪变模量G(GPa) | 线膨胀系数a (以每℃计) | 质量密度ρ(kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0.3 | 27 | 23×10-6 | 2700 |

4  主体结构中铝合金材料的强度设计值应符合表4.2.2-2的规定；附属结构中铝合金材料的强度设计值应符合表4.2.2-3的规定；采用焊接铝合金结构时，必须考虑热影响区强度降低带来的不利影响。

表4.2.2-2  主体结构铝合金材料强度设计值

| 铝合金材料 |  |  | 用于构件计算 |  | 用于焊接连接计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 厚度(mm) | 抗拉、抗压和抗弯（MPa） | 抗剪（MPa） | 焊件热影响区抗拉、抗压和抗弯（MPa） | 焊件热影响区抗剪（MPa） |
| 6061 | T4 | 所有 | 85 | 50 | 130 | 75 |
|  | T6 | 所有 | 190 | 110 | 95 | 55 |
| 6063 | T5 | 所有 | 85 | 50 | 55 | 30 |
|  | T6 | 所有 | 140 | 80 | 75 | 40 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 125 | 70 | 70 | 40 |
|  |  | ＞10 | 115 | 65 | 65 | 35 |
|  | T6 | ≤10 | 150 | 85 | 85 | 45 |
|  |  | ＞10 | 140 | 80 | 80 | 45 |
| 5083 | O/F | 所有 | 85 | 50 | 195 | 110 |
|  | H112 | 所有 | 85 | 50 | 160 | 90 |
| 3003 | H24 | — | 95 | 55 | 20 | 10 |
| 3004 | H34 | — | 135 | 80 | 30 | 20 |
|  | H36 | — | 150 | 90 | 35 | 20 |

表4.2.2-3  附属结构铝合金材料强度设计值

| 铝合金材料 |  |  | 用于构件计算 |  | 用于焊接连接计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 厚度(mm) | 抗拉、抗压和抗弯（MPa） | 抗剪（MPa） | 焊件热影响区抗拉、抗压和抗弯（MPa） | 焊件热影响区抗剪（MPa） |
| 6061 | T4 | 所有 | 90 | 55 | 140 | 80 |

续表4.2.2-3

| 6061 | T6 | 所有 | 200 | 115 | 100 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6063 | T5 | 所有 | 90 | 55 | 60 | 35 |
|  | T6 | 所有 | 150 | 85 | 80 | 45 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 75 | 45 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 70 | 40 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 90 | 50 |
|  |  | ＞10 | 150 | 85 | 85 | 50 |
| 5083 | O/F | 所有 | 90 | 55 | 210 | 120 |
|  | H112 | 所有 | 90 | 55 | 170 | 95 |
| 3003 | H24 | — | 100 | 60 | 20 | 10 |
| 3004 | H34 | — | 145 | 85 | 35 | 20 |
|  | H36 | — | 160 | 95 | 40 | 20 |

【条文说明】

铝合金材料应用于主体结构时，可选择使用5×××、6×××系列型材和棒材（现行国家标准《铝及铝合金挤压棒材》GB/T 3191、《铝及铝合金拉（轧）制无缝管》GB/T 8893、《铝及铝合金热挤压管》GB/T 4437、《铝合金建筑型材》GB 5237、《工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T6892），可以选择使用3×××、5×××系列板材（现行国家标准《铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880、《铝及铝合金冷轧带材》GB/T 8544）。

铝合金采用螺栓连接时，可采用铝合金、不锈钢螺栓；确需采用钢质螺栓时，需采取热浸镀锌、电镀锌或镀铝等可靠表面处理，具体按现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3098.10、《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T 3098.15、《六角头螺栓C级》GB/T 5780、《六角头螺栓》GB/T 5782等标准选用。铝合金采用铆接连接时，可采用铝合金、不锈钢铆钉，具体按现行国家标准《半圆头铆钉（粗制）》GB/T 863.1、《半圆头铆钉》GB 867标准选用。铝合金采用焊接连接时，宜使用SAIMC-3(Eur 5356)及SAlSi-1(Eur 4043)焊丝，具体按现行国家标准《铝及铝合金焊丝》GB 10858标准执行。

铝合金材料力学性能指标取值基于现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429。铝合金材料的强度设计值等于其强度标准值除以抗力分项系数；现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429中取抗拉、抗压和抗弯抗力分项系数取1.2。桥梁结构因服役环境较复杂、荷载变异性大，对于主体结构参考现行行业标准《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64中钢结构抗力分项系数取值方法，用抗力分项系数1.25计算铝合金的强度设计值；对于附属结构及装饰结构中，可仍按照现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429取值确定设计强度。

4. 2. 3  耐候钢

1  主体结构中耐候钢的性能指标按照现行国家标准《桥梁用结构钢》GB/T 714取值；附属结构用耐候钢的性能指标按照现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171取值。

2  主体结构及附属结构中耐候钢的强度设计值按照现行行业标准《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64取值。

3  耐候钢及其焊接用焊丝的耐腐蚀指数不应小于6.0。

【条文说明】

耐候钢的化学成分、力学性能等在不同的国标中有不同的指标要求；对于耐候钢及其焊接材料，本条明确要求耐腐蚀指数不能低于6.0，以确保其使用性能。

4. 2. 4  纤维增强复合材料

1  纤维布、单向复材板、复材筋的力学性能指标应符合表4.2.4-1~表4.2.4-3的规定，抗拉强度标准值应具有95%的保证率，弹性模量和极限应变应取平均值。

表4.2.4-1  纤维布的主要力学性能指标

| 纤维布类型和等级 |  |  | 抗拉强度 标准值 (MPa) | 弹性模量 (GPa) | 极限应变 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维布CFS | 高强型 | CFS2500 | ≥2500 | ≥210 | ≥1.3 |
|  |  | CFS3000 | ≥3000 | ≥210 | ≥1.4 |
|  |  | CFS3500 | ≥3500 | ≥230 | ≥1.5 |
|  | 高模型 | CFSM390 | ≥2900 | ≥390 | ≥0.7 |
| 玻璃纤维布GFS | GFS1500 |  | ≥1500 | ≥75 | ≥2.0 |
|  | GFS2500 |  | ≥2500 | ≥80 | ≥2.3 |
| 芳纶布AFS | AFS2000 |  | ≥2000 | ≥110 | ≥2.0 |
| 玄武岩纤维布BFS | BFS2000 |  | ≥2000 | ≥90 | ≥2.0 |

表4.2.4-2  单向复材板的主要力学性能指标

| 复材板类型和等级 |  | 抗拉强度 标准值(MPa) | 弹性模量 (GPa) | 极限应变 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维复材板CFP | CFP2000 | ≥1800 | ≥140 | ≥1.4 |
|  | CFP2300 | ≥2300 | ≥150 | ≥1.4 |
| 玻璃纤维复材板GFP | GFP800 | ≥800 | ≥40 | ≥2.0 |
| 玄武岩纤维复材板BFP | BFP1000 | ≥1000 | ≥50 | ≥2.0 |

表4.2.4-3  复材筋主要力学性能指标

| 复材筋类型和等级 |  | 抗拉强度标准值(MPa) | 弹性模量(GPa) | 极限应变(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维复材筋CFB | d≤10mm | ≥1800 | ≥140 | ≥1.5 |
|  | 10mm＜d≤13mm | ≥1300 | ≥130 | ≥1.0 |
|  | d＞13mm | ≥1100 | ≥120 | ≥0.9 |

续表4.2.4-3

| 玻璃纤维复材筋GFB | d≤10mm | ≥700 | ≥40 | ≥1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10mm＜d≤22mm | ≥600 |  | ≥1.5 |
|  | d＞22mm | ≥500 |  | ≥1.3 |
| 芳纶复材筋AFB |  | ≥1300 | ≥65 | ≥2.0 |
| 玄武岩纤维复材筋BFB |  | ≥800 | ≥50 | ≥1.6 |

2  纤维增强复合材料抗拉强度的设计值应按下式计算：

（4.2.4）

式中：——复材的抗拉强度设计值(MPa)；

——复材的抗拉强度标准值(MPa)；

——复材分项系数，纤维布取1.40，其他复材制品取1.25；

——复材环境影响系数，应按表4.2.4-4取值。

表4.2.4-4  复材环境影响系数

| 环境条件 | 复材类型 | 主体结构应用时 | 附属结构应用时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般室外环境 | 碳纤维复材CFRP | 1.20 | 1.10 |
|  | 玄武岩纤维复材BFRP | 1.30 | 1.20 |
|  | 芳纶复材AFRP | 1.40 | 1.30 |
|  | 玻璃纤维复材GFRP | 1.50 | 1.40 |
| 侵蚀性环境 | 碳纤维复材CFRP | 1.30 | 1.20 |
|  | 玄武岩纤维复材BFRP | 1.70 强碱环境中取2.00 | 1.60 强碱环境中取2.00 |
|  | 芳纶复材AFRP | 1.60 | 1.50 |
|  | 玻璃纤维复材GFRP | 1.70 强碱环境中取2.00 | 1.60 强碱环境中取2.00 |

【条文说明】

本条所指纤维复合材料取值依据现行国家标准《纤维增强复合材料工程技术标准》GB 50608。考虑到桥梁结构应用中耐久性的要求特点，参考美国现行行业标准ACI 440.2R（Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures）等相关标准和国内外学者的试验研究数据，修订环境影响系数取值。考虑到纤维复合材料在桥梁结构中应用历史较短，疲劳等性能研究尚不充分，因此偏安全考虑环境影响系数。

## 4.3  作  用

4. 3. 1  绿道桥梁设计应考虑可能出现的所有作用。除本节有明确规定外，绿道桥梁设计中有关作用的分类及其组合，应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的规定。

【条文说明】

绿道桥梁结构受力特征与城市桥梁、公路桥梁基本一致，故其作用分类及其组合直接采用现行公路桥梁设计规范相关规定。

4. 3. 2  人群荷载

1  整体静力计算时，人群荷载应匹配桥梁设计通行能力，人群荷载应采用下列公式计算：

当加载长度L≤20m时：

（4.3.2-1）

当加载长度L＞20m时：

（4.3.2-2）

式中：W——单位面积的人群荷载（kPa），计算值不应小于3.5kPa；

L——加载长度（m）。

2  局部静力计算时，人群荷载为5kPa。

【条文说明】

1  出于安全考虑，明确限定了绿道桥梁桥面行人和非机动车数量时，可基于该数量确定人群荷载设计值。

2  本条整体计算采用的人群荷载公式，源自现行行业标准《人行天桥与地道设计技术标准》CJJ69-95，并将原式中跟宽度有关的参数忽略；同时按照现行行业标准《公路桥涵通用设计规范》JTG D60中对专用人行桥人群荷载3.5kPa的规定，确定了最小的人群荷载不应小于3.5kPa。综合两方面因素，给出人群荷载的计算公式。该式既满足城镇型绿道桥梁的要求，又满足郊野型绿道桥梁的要求，且相比现行行业标准《人行天桥与地道设计技术标准》CJJ69-95及《公路桥涵通用设计规范》JTG D60，规定更为严格。

3  参考现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和美国现行行业标准（LRFD GUIDE SPECIFICATIONS FOR THE DESIGN OF PEDESTRIAN BRIDGES[S]. American Association of State Highway and Transportation Officials，2009.12）相关条文，确定局部计算人群荷载值。

4. 3. 3  非机动车荷载

1  本标准所指非机动车包括普通自行车、公路竞赛自行车、电动自行车三种，荷载取值可参照人群荷载，其中电动自行车限速25km/h、整车限重55kg。

2  局部静力计算时，电动自行车须增加集中荷载2.5kN的计算项目。

【条文说明】

1  现行国家标准《中国成年人人体尺寸》GB/T 10000（征求意见稿）附录C（节选）：

| 成年人体重(kg) | 云贵川区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 均值 | 标准差 |
| 成年男性体重 | 65 | 10 |
| 成年女性体重 | 56 | 9 |

超越概率95%云贵川地区成人体重为：[(65+10*2.0)+(56+9*2.0)]/2=79.5kg。电动自行车允许搭乘的12岁小学生体重按50kg/人考虑。（参考文献：[1]房红芸，赵丽云，郭齐雅，琚腊红，许晓丽，李淑娟，朴玮，成雪，于文涛，于冬梅.中国6～17岁儿童青少年身高、体重、BMI变化趋势[J].中国食物与营养，2021，27(04)：16-20.）。另考虑衣帽鞋及随身物品10kg/人。

2  参考现行地方标准《自行车专用道设计标准》SJG 106第4.2.2条，最为拥挤的“三级服务”标准的车头间距为5m~3m，横向车辆间距0.6m。按荷载最大的“电瓶车+成人+儿童”估算均布荷载为：P/(a*b)=(0.55+0.8+0.5+0.2)/(3*0.6)=1.14kN/m2，仍远小于上述设计人群荷载。

3  假定上述两个乘员的重心位于后轮，考虑冲击系数后，后轮集中荷载为：(0.55/2+0.8+0.5+0.2)*1.3=2.3kN，大于现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11局部计算中人群最大集中力，本标准按2.5kN取值。

4. 3. 4  机动车荷载

绿道桥梁有机动车通行需求时，应考虑将机动车荷载作为验算荷载：

1  整体静力计算时，城镇型绿道桥梁的验算荷载可采用单车道1.0倍城-B级车道荷载，郊野型绿道桥梁的验算荷载可采用单车道1.0倍公路-II级车道荷载。

2  局部静力计算时，车辆荷载按双轴小型车辆，轴间距不超过3.5m，轮间距1.8m，车轮着地尺寸0.25x0.25m，单轴重取允许通行车辆最大轴重且不大于50kN。

【条文说明】

1  绿道作为成规模、具有独立路权的小型专用道路，通行对象为人群和非机动车。当建设立项阶段就明确了特殊状况下绿道桥梁有通行机动车需求时，应采用通行车辆实际重量或本条建议荷载值进行结构验算，以保证桥梁安全。机动车荷载建议值是基于成都天府环城绿道调研结果和相关规范条文综合分析得到的。即便如此，管理部门在车辆通行期间，仍需对桥上车辆的出行方式、间距、车辆类型、排布等进行严格控制。

2  本标准绿道特殊需求通行的车辆均以双轴小型车辆为主，轴重不超过50kN，车辆前后间距不小于15m，车辆沿中线限速行驶。特殊需求通行的车辆与本规定不符合时，应专题研究。

3  以成都天府环城绿道为例。一级、二级绿道客观上满足单向通行车辆的道路平纵指标和宽度条件，业主又存在特殊状况下行车的实际需求，故应验算该工况下结构的安全性。预计通行车辆包括下面几类：A.日常安全巡逻的园区低速电动车；B.体育赛事等重大公共活动期间的后勤保障车、救护车；C.特殊通行需求下的新闻采访车、重要人物公务车；D.突发事件下需要通行的小型工程抢险车。上述车辆均为小型双轴车辆，总重控制在5t以内，等效活荷载不超过城-B级。天府环城绿道一级、二级绿道游径上桥梁工程设计实践中，验算荷载采用了城-B级单车道荷载，并且假定车辆居中行驶和桥上无其它活荷载。

（a）巡逻车                       （b）小型救护车

（c）新闻采访车                       （d）后勤保障车

图4.3.4  成都天府环城绿道上可通行的车辆

机动车车轮局部荷载比人群大，本标准基于上述车辆荷载信息给出了轴重，可用于桥面板等部位的局部验算。

4. 3. 5  栏杆扶手荷载

作用在人行道栏杆扶手上的竖向荷载应为1.2kN/m，水平向外荷载应为2.5kN/m，两者应分别计算且不与其他活荷载叠加。

【条文说明】

本条文规定与现行国家标准《城市道路交通工程项目规范》GB 55011相关条文相同。

4. 3. 6  风荷载

1  绿道桥梁设计基本风速和风荷载的取值应符合现行行业标准《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01的规定。

2  当验算主要受力结构风荷载时，应取100年重现期的设计基本风速计算。

3  当验算装饰栏杆等非受力结构的风荷载时，应取30年重现期的设计基本风速验算。

4  当缺少绿道主梁和装饰栏杆的风荷载系数，宜通过风洞试验或者数值分析确定。

5  对于宽跨比小于1:50特殊桥梁，应考虑风的动力作用。

4. 3. 7  地震作用

绿道桥梁地震作用应符合现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166的规定。

【条文说明】

城镇型绿道桥梁地震作用按照现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166的规定执行，郊野型绿道桥梁参照现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166选用。

# 5  一 体 化 设 计

## 5.1  一 般 规 定

5. 1. 1  绿道桥梁的一体化设计应融合多专业，包含桥梁造型、结构、景观、材质、色彩、光彩、栏杆及护栏、导视、道路、绿色低碳等方面，统筹其美学价值，通过多专业的协同设计实现一体化目标。

【条文说明】

国内现有桥梁的栏杆及装饰大多为标准图集做法，保证了安全但失去了对造型、色彩、结构方面的深入研究，少数对桥梁装饰进行了深化设计，仍旧存在与结构主体风格不匹配等问题，因此制定一体化设计标准对景观绿道桥梁的总体效果提升就显得尤为重要。1941年，德国著名的桥梁学家弗里茨·莱因哈特与卡尔·舍希特勒在1 936年出版了最早的关于景观桥梁的著作《桥梁造型》，提出了适用于具体桥梁的景观设计准则。这些设计准则对后世桥梁景观设计产生了很大影响。

5. 1. 2  绿道桥梁作为绿道中的重要景观，其一体化设计应结合城市规划用地性质、片区城市风貌、地域文化、气候特征、生态环境、生物迁徙廊道、既有管线以及跨越水利设施、高速公路、铁路、市政道路等规范要求，合理确定桥梁结构选型及一体化设计内容。

【条文说明】

一体化设计需要贯穿设计全流程周期，从设计开始对现场条件的解读，到实施中对各专业协同配合，以及后期维护、运营等方面，全流程周期进行一体化设计。以呈现出结构、景观、形态、附属等设施相匹配、协同的绿道桥梁景观。

桥梁设计中会面临各方面问题，如用地、规划、管线、跨度等各方面因素，在设计前期将各方面因素统筹考虑，才能在设计中避免修改、返工，形成结构、装饰、照明、附属设施等各项要素的一体化设计。

5. 1. 3  绿道桥梁的一体化设计包含结构一体化、景观一体化和绿色低碳一体化。

【条文说明】

绿道桥梁的深化设计应结合结构、装饰等要素，并且注重绿色、生态、低碳等方面要求。

## 5.2  结 构 一 体 化

5. 2. 1  绿道桥梁结构体系应结合工程性质、环境特征、结构功能、造型需求、材料性能、施工条件、技术力量和经济性指标等因素综合分析确定，并应符合下列要求：

1  所采用的结构形式应受力合理，便于制造、运输、施工和管维。

2  结构的高度、宽度和跨度三维比例协调，造型宜轻巧美观。

3  桥梁墩柱布置应根据桥下空间、断面形式、施工条件和行车通畅等因素综合确定。

5. 2. 2  A级绿道桥梁应对结构造型与装饰等进行一体化融合设计；B、C、D级绿道桥梁应对结构、造型、桥梁景观等进行一体化设计，实现独特造型与景观多样化设计。

【条文说明】

5.2.1~5.2.2结构体系的三个层次是结构功能、结构形式、结构受力形态。

桥梁概念设计宏观上包含了结构概念设计、造型概念设计、桥梁景观设计三个部分。结构形式是结构外观的骨架，脱胎于结构的美学外形。不同的结构形式对应了不同的适用的条件，其复杂程度也不同，就桥梁结构而言，有梁式、拱式、斜拉、悬索等，不同的结构体系有着自身不同的特点，适应的跨度、净高、通航能力等等，可以根据场地的具体需求来进行选择。

结构受力形态是进行设计和计算的核心部分，可以说结构形式和结构功能是选择结构的前置部分，是在一个大方向和宏观的角度来分析结构体系，在结构受力形态部分则是体现了结构真正的细部内容，结构体系所受的外部影响，内部结构产生的抗力，内部结构如何形成协同和发挥结构的功能，以及最终如何保证结构的安全性，这些是结构受力形态所需要考虑的问题。

A级绿道桥梁由于桥梁跨度大，桥梁结构体系特殊，技术难度大，桥梁应以结构受力为主，造型不宜过分夸张。跨度是桥梁实施难度和经济性的直接指标，随着跨度的增加，桥梁实施难度呈指数级增长。B、C、D级绿道桥梁，因跨度较小，可塑形态多，在一定条件下，可选用不同材料、不同工艺实现。

## 5.3  景 观 一 体 化

5. 3. 1  绿道桥梁的形态设计应兼顾美观、生态、协调、特色等原则，注重功能合理性、经济性，避免片面追求“新、奇、特”，并应符合下列要求：

1  绿道桥梁的总体造型可按照城镇型及郊野型进行分类，并确定桥梁造型及风格。

2  绿道桥梁的形态设计应结合周边区域系统规划、城市夜景照明规划等规划条件，将桥梁装饰形态与光彩照明、绿化设计等结合，完成桥梁的结构选型及一体化设计。

3  城镇型及郊野型绿道桥梁宜根据实际使用场景，从城市设计角度确定桥梁总体形态及特点，并遵循下列原则：

1）绿道桥梁位于城市核心区时，在线型、造型、色彩和构造等方面，可以突出其标识和景观性，作为城市标志性景观。建议选取低跨度、低梁高等桥型，减小桥梁的压抑感，保证桥下空间的通透性。

2）绿道桥梁位于城市居住集中区域时，可适当根据在地文化及景观条件增加桥梁观景空间，且充分考虑无障碍设计。

3）绿道桥梁位于城市快速路、轨道交通、高速公路上方时，宜考虑防抛物以及桥梁本身对机动车驾驶员视觉的影响，不宜采用夸张的造型及鲜艳的色彩，避免产生安全隐患。也可弱化桥梁形态，使其与周边城市环境融为一体。

4）绿道桥梁在跨越水系、河道、湖泊时，应考虑对河道行洪、水体蓄水、通航等特殊情况的影响，宜减少桥墩、装饰等构件侵入洪水位，保证行洪安全。

5）桥梁结构的选型宜与城市建筑的风格、立面设计相协调，应根据城市空间类型，确定适宜的桥梁结构选型。在空间较小的情况下，不宜选择悬索、斜拉等结构形式。

6）郊野型绿道桥梁宜结合在地文化、民俗风俗等元素，体现地域文化特色，展现其独特性与识别性。

【条文说明】

主要补充桥梁在不同使用场景下建议采取的形态类型，补充斜拉桥、悬索桥等特大桥、重要大桥、大桥等应以结构为主，装饰设计为辅。

中小桥可根据形态及结构形式要求，对结构、装饰进行不同侧重的选择。

5. 3. 2  绿道桥梁的装饰材料选择，应符合下列规定：

1  桥梁装饰材料的品种、规格和质量应符合现行行业标准的有关规定。

【条文说明】

根据不同地区实际情况，将城乡绿道分为如城镇型绿道、郊野型绿道等多种类型。不同类型的绿道桥梁对应不同的功能和建设标准，并作为城乡绿道桥梁建设管理维护的重要依据。如城镇型绿道桥梁应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定，郊野型绿道桥梁应符合现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的有关规定。

2  桥梁装饰材料应遵循安全耐久、绿色环保、经济适用、便于维护的原则，选取耐高温、耐紫外线老化、防渗、耐腐的种类，禁止使用国家明令淘汰的材料。

【条文说明】

桥梁装饰材料的选择应注意工程总体的经济合理，除桥梁主体结构的造价外，还应综合考虑桥梁附属设施、征地拆迁、施工工艺、建设周期、维修养护等诸多影响工程总投资的因素。遵循有利于节约资源、保护环境、安全可靠，适用耐久的原则选取，应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定。对于钢结构桥梁，不宜采用铝塑板外包，防止结构锈蚀难以发现，建议直接梁体外露，易于养护，同时应提出保证外形观感的质量控制（如焊缝、涂装等）要求。

3  桥梁装饰材料宜选择低反射度、低透明度等不影响视觉判断的类型，其要求应符合现行行业标准的规定。

【条文说明】

桥梁装饰材料在满足使用强度的基础上，宜优先选用本地化、经济、生态的材料 ，其立面材料不宜高反光，避免强光照射下影响行人舒适度和骑行安全，应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定。

4  桥梁装饰材料鼓励选用新型材料，且兼顾当地地方特色，体现地域文化。

5  桥梁装饰材料的选择应充分考虑近人尺度的感官体验。

【条文说明】

绿道桥梁设计应符合人性化原则，以满足休闲健身和绿色出行需求为重点，以人为本、配套完善，保证城乡居民安全、便捷、舒适使用。本条所指“近人尺度”是指以人的视力、仰角为出发点，在视觉清晰的仰角范围内的桥梁空间，其材料选择应考虑慢行使用者的视觉、触觉、嗅觉等感官体验。

6  桥梁装饰材料与主体结构的连接不应破坏主体结构的安全性或影响主体结构的耐久性。

5. 3. 3  绿道桥梁的色彩选择应符合下列要求：

1  桥梁色彩选择可采用现行国家标准《建筑颜色的表示方法》GB/T 18922和《中国颜色体系》GB/T 15608。

2  同一路段或河道连续出现多座桥梁时，宜建立系统化色彩体系，协调整体风格。

3  桥梁色彩应充分考虑美观性，与自身形态、尺度、材料、功能相匹配；且合理配色，避免产生视觉疲劳。

【条文说明】

桥梁色彩应与桥梁自身的规模与形态相协调，如形态轻盈的桥梁宜采用较为柔和的色彩。 同时应充分考虑桥上空间的性质、功能以及所想要表达的主题思想，满足空间定位的需求，根据空间特性选择合适的色彩搭配，发挥色彩的积极作用，营造出合适的空间氛围。

桥梁配色在考虑美观性的同时，还应重视安全色的使用，保证慢行使用者能够清楚识别，减轻视觉疲劳。故而其色彩不宜过于繁琐，为増加立体效果，纵向可以采用不同的色温组合，如低色温和髙色温组合；或者在横断面采用不同的色温组合，比如采用低色温彩色路面与高色温墙面涂料装饰的组合。同时还需要充分考虑补色平衡，避免眼长时间注视某一色彩后造成的视觉延迟。

4  铺装、栏杆、城市家具等附属设施宜与桥梁主体结构配色协调统一。

【条文说明】

桥梁除桥跨结构、桥墩、桥台、支座等主体结构以外，其附属设施包括铺装、栏杆栏板、灯具、防撞护栏、座椅坐凳、导视系统等，都是桥梁色彩景观设计中的重要组成部分。部分桥梁附属设施与人行天桥的主体结构在造型和色彩上不协调，景观效果不好。因此该条主要强调结构各部分造型、色调应与主体结构相互统一、协调。例如桥面彩色的铺装可消除人行道空间简单乏味、单调平淡的心理影响，丰富景观效果。

5  桥梁色彩设计应以人为本，考虑多尺度、多角度的视觉体验，并满足使用者的心理需求。

6  桥梁可利用色彩进行游线视觉引导和功能分区辨识。

【条文说明】

绿道桥梁应有效利用色彩进行交通组织和功能衔接。 例如运用点状色彩表达停留感、用线形色彩引导路线、用大面积色块暗示不同功能空间、利用线面结合的色彩合理组织游线等。

5. 3. 4  绿道桥梁的栏杆及护栏应融合多专业视角，进行各专业的一体化协同设计，并符合下列要求：

1  绿道桥梁栏杆及护栏的高度、强度、规格和质量应符合现行行业标准的有关规定。

【条文说明】

根据不同地区实际情况，将城乡绿道分为如城镇型绿道、郊野型绿道等多种类型。不同类型的绿道桥梁对应不同的功能和建设标准，并作为城乡绿道桥梁建设管理维护的重要依据。如城镇型绿道桥梁应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定，郊野型绿道桥梁应符合现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的有关规定。

2  绿道桥梁栏杆及护栏的设计应充分考虑桥梁所处位置、周边环境、使用人群等因素，与周边城市景观协调。

【条文说明】

绿道桥梁栏杆样式，商务区、居民区、重要公共场合区、特色建筑区主要考虑实用性和美观性；景区天桥栏杆可根据其人文历史和景观主题相互依托而定，对于生态自然景区，可采用木栏杆等。

3  绿道桥梁栏杆优先考虑功能型，同时兼顾景观性，栏杆造型及样式应与结构形式及桥梁建筑造型相适应，整体造型应简洁、轻盈、明快、通透、美观。

【条文说明】

栏杆是桥梁总体构造的一部分，要对桥梁整体美观起到衬托和加强作用，因此栏杆造型要能够适应桥型，格调要一致。栏杆、护栏、防护网、罩棚等附属设施的造型与色调应与主桥、梯道、墩柱等主体结构协调一致。

4  绿道桥梁栏杆兼顾人性化与无障碍，装饰性、示意性和安全防护性护栏近人面宜采用平滑、圆润等构造形式。

【条文说明】

绿道桥梁杆栏杆扶手的选用应符合本标准7.4.4条相关要求。

5  栏杆宜选用耐磨、防滑、耐久、易造型、热惰性指标好的材料。同时兼顾考虑经济性与安装工艺，对于生态自然景区，可采用防腐木栏杆等。

【条文说明】

栏杆应以坚固、耐久的材料制作。栏杆扶手应与主体结构进行一体化设计。栏杆扶手材料可选用不锈钢、铝合金、耐候型钢、不锈钢板、夹层钢化安全玻璃和复合板材等。

6  绿道桥梁栏杆应注重引桥、桥头、栏杆起止点等与城市交界部位景观衔接。

【条文说明】

栏杆与引桥及桥头应进行一体化设计。城市边界与桥梁栏杆起止点应协调统一过渡自然。考虑与周边自然环境和人文环境的协调，尽可能减少桥梁对周围环境的影响。尤其需注重引桥和桥头等与城市交界的部位，其栏杆造型、色彩、材质搭配应与周边要素综合组织，形成桥梁与所在地区视觉上的连接。

5. 3. 5  绿道桥梁的导视系统应包括下列内容：

1  绿道桥梁导视系统宜分为指示解说标识、警示禁令标识、绿道辅助标识三种类型。导视系统分类设置应符合表5.3.5-1的规定。

表5.3.5-1  导视系统标识分类设置

| 类别 | 功能 |
| --- | --- |
| 指示指路标识 | 指示标识：用于指示使用者绿道桥梁出入口、行人和非机动车道、梯道及坡道口、分岔口等 |
|  | 指路标识：用于引导使用者辨认绿道方向、距离、线路等 |
| 警告禁令标识 | 禁令标识：用于规定或限制使用者行为，例如禁止翻越、禁止抛物、禁止机动车通行、限制速度、桥下限高等 |
|  | 警告标识：用于提示绿道桥梁特殊情况或危险，例如注意行人、注意机动车、注意非机动车等 |
| 绿道辅助标识 | 解说标识：用于说明绿道桥梁名称、绿道桥梁长度、绿道桥梁桩号、绿道桥梁设计形式等基本信息，解说设计概念，可增加二维码信息 |
|  | 赛事标识：用于体育赛事引导、指示信息的临时标识 |

【条文说明】

依据现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768.7中主标志分类和现行地方标准《四川省城乡绿道规划设计标准》DBJ51/T 097中标识设施分类划分绿道桥梁导视系统类型。

2  导视系统应根据城镇型绿道桥梁、郊野型绿道桥梁的实际需求选择设置，宜符合表5.3.5-2的规定。

表5.3.5-2  绿道桥梁标识设置

| 绿道桥梁分类 | 绿道桥梁标识设置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指示指路标识 |  | 警告禁令标识 |  | 绿道辅助标识 |  |
|  | 指示标识 | 指路标识 | 禁令标识 | 警告标识 | 解说标识 | 赛事标识 |
| 城镇型 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |

续表5.3.5-2

| 郊野型 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中，“●”表示应设置；“◎”表示根据实际情况和需求设置；“○”表示可设置。

【条文说明】

警告禁令标识是保障绿道桥梁使用安全的基本，城镇型和郊野型绿道桥梁都应合理设置；郊野型绿道桥梁建设及管护资源有限，结合建设及管护成本、桥梁等级、周边绿道及环境情况等，酌情设置指示指路标识数量；解说标识为日常管护提供基本信息，应合理设置；A级、B级绿道桥梁一般达到承办相关体育赛事要求，根据赛事选线可视需求设置赛事标识。重要的城镇型绿道桥梁可根据实际条件和连接绿道情况，设置智能化标识设施。

3  警告禁令标识的设置应符合交通管理部门对交通标志标线的标准规定，并符合下列规定：

1）绿道桥梁进出口应设置禁止停车标识。

2）桥梁坡度大于2.5%时，宜设置降速标识。

3）跨道桥梁应设置桥下限高、禁止抛物等禁令标识。

4）跨水桥梁应设置注意落水等禁令标识。

5）桥梁与道路交叉口、引桥陡坡、易积水路段等衔接时宜设置交叉路口标志、陡坡标志、注意积水标志等交通警告标识。

【条文说明】

根据现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37中规定桥梁及其引道“非机动车道不宜大于2.5%”，提出坡度大于2.5%应设置限制速度标识，一般建议不超过20km/h；限高标识应设置在醒目位置，限高高度应根据桥下净高、当地通行的车辆种类和交叉情况等因素确定。

4  导视系统标识位置应醒目，标识尺寸和字符大小的一般值不宜低于表5.3.5-3的规定，标识牌总长度不得大于1/2跨径。

表5.3.5-3  绿道桥梁标识尺寸与移动速度的关系

| 移动速度（km/h） | 标识尺寸（高度×宽度）（cm） | 中文字符大小（cm） | 英文字符大小（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | 50×50 | 3~4 | 2~3 |
| ≤10 | 100×80 | 4~5 | 3~4 |
| ≤15 | 120×100 | 5~6 | 4~5 |
| ≤20 | 150×120 | 6~7 | 5~6 |

【条文说明】

绿道桥梁以非机动车和行人通行为主，标识的尺寸、字符大小应根据标识作用、视距、移动速度等因素综合考虑，根据成都环城绿道导视系统设计方案，提出导视系统尺寸和字符大小一般值的选取范围。在具体的绿道桥梁标识设计中需考虑绿道桥梁等级、桥面宽度、周边环境、通行流量等因素，在建设与运营管理中也需根据实际情况不断调整优化。

5  警告禁令标识的字符、图形、制作、设置应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768.2的规定。

【条文说明】

警告禁令标识应醒目易识别，参照现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768.7设置警告禁令标识符合使用者日常习惯，并与周边其他交通警示标识统一衔接。

6  指示指路标识和绿道辅助标识宜使用道路交通标志和标线的基本图形，宜选用红色、黄色、绿色、蓝色等高辨识度颜色，结合所在绿道的标识系统形式进行设计，并与绿道桥梁景观装饰设计相协调。

【条文说明】

导视系统标识应参考绿道标识系统设计，宜选用人与鸟类易识别的颜色，宜结合本地自然、历史、文化和民俗风情等特色，兼顾美观与安全性。

7  绿道桥梁标识内容应清晰简洁，指示指路标识宜使用地面标识，重要信息可合理重复设置，地面标识重复设置的间距不宜大于200m。

【条文说明】

地面标识更易识别读取，并且建设及管护成本较低，一般绿道桥梁通行标志、距离标识、非机动车与行人通行标志、绿道LOGO、绿道线路及方向指示等信息尽量采用地面标识，地面标识应重复强调，依据现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768.2设置重复间距。

8  警告禁令标识和复杂交通环境的指示指路标识应安装标志照明设施或制作发光标识。

【条文说明】

绿道桥梁主要为人行和非机动车通行，考虑夜晚通行时无灯光照射情况较多，版面材料不宜反光材料，而是以直接照明和发光标识制作的方式，保障绿道桥梁夜间使用的安全性和便捷性。

9  导视系统标识应有中英文对照，应保障文字信息清晰、准确。位于少数民族地区的解说标识宜增加当地少数民族语言文字，赛事标识宜根据赛事等级增加语言文字。

【条文说明】

导视系统标识文字应该用词准确、表意简洁，图形清晰、美观；重要绿道桥梁的标识设施可增加语言文字。

5. 3. 6  绿道桥梁的照明设计应以功能性照明为主，增加必要的引导性照明、景观性照明，且以不影响功能性照明的光彩照明为补充，并符合下列规定：

1  绿道桥梁的光彩照明应与周边区域夜景相融合，以功能性照明为主，注重桥梁整体艺术效果，突出特征重点，创造舒适和谐的夜间光环境。

2  应合理选择照明光源、灯具和照明方式，灯具宜采用隐藏安装；当隐蔽困难时，应使照明设施的形状、尺度和颜色与环境相协调。

3  光色应与被照对象和所在区域的特征相协调，不应与交通、航运等标识信号灯造成视觉上的混淆。

4  照明设施应根据环境条件和安装方式采取相应的安全防范措施。

5  绿道桥梁的建构筑物和其他景观元素的照明评价指标应采取亮度或与照度相结合的方式，绿道桥梁桥面步道宜采用地面水平照度并应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163相关规定。

绿道桥梁的照度与亮度应根据绿道桥梁穿行区域，区分城镇型桥梁绿道桥梁与郊野型绿道光彩设计，不同规模及环境区域的桥梁泛光照明亮度和照度标准应符合下表5.3.6-1的规定。

表5.3.6-1  桥梁泛光照明亮度和照度标准

| 建筑物饰面材料 |  | 城市规模 | 平均亮度（cd/m2） |  |  |  | 平均照度（lx） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 反射比 ρ |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 白色外墙涂料，乳白色外墙釉面砖，浅冷、暖色外墙涂料，白色大理石等 | 0.6~0.8 | 大 | — | 5 | 10 | 25 | — | 30 | 50 | 150 |
|  |  | 中 | — | 4 | 8 | 20 | — | 20 | 30 | 100 |
|  |  | 小 | — | 3 | 6 | 15 | — | 15 | 20 | 75 |
| 银色或灰绿色铝塑板、浅色大理石、白色石材、浅色瓷砖、灰色或土黄色釉面砖、中等浅色涂料、铝塑板等 | 0.3~0.6 | 大 | — | 5 | 10 | 25 | — | 50 | 75 | 200 |
|  |  | 中 | — | 4 | 8 | 20 | — | 30 | 50 | 150 |
|  |  | 小 | — | 3 | 6 | 15 | — | 20 | 30 | 100 |

续表5.3.6-1

| 深色天然花岗石、大理石、瓷砖、混凝土，褐色、暗红色釉面砖、人造花岗石、普通砖等 | 0.2~0.3 | 大 | — | 5 | 10 | 25 | — | 75 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | — | 4 | 8 | 20 | — | 50 | 100 | 250 |
|  |  | 小 | — | 3 | 6 | 15 | — | 30 | 75 | 200 |

6  绿道桥梁的夜景照明光源色表可按其相关色温分为三组，光源色表分组应符合下表5.3.6-2的规定。

表5.3.6-2  夜景照明的光源色表分组

| 色表分组 | 色温/相关色温（K） |
| --- | --- |
| 暖色表 | <3300 |
| 中间色表 | 3300~5300 |
| 冷色表 | >5300 |

夜景照明光源显色性应以一般显色指数Ra作为评价指标，光源显色性分级应按下表5.3.6-3确定。

表5.3.6-3  夜景照明光源的显色性分级

| 显色性分级 | 一般显色指数Ra |
| --- | --- |
| 高显色性 | ＞80 |
| 中显色性 | 60~80 |
| 低显色性 | ＜60 |

7  绿道桥梁可使用重点照明强调特色结构，被照物的亮度和背景亮度的对比度宜为3～5，且不宜超过10～20。

当需要突出被照明对象的立体感时，主要观察方向的垂直照度与水平照度之比不应小于0.25。

夜景照明中不应出现不协调的颜色对比；当装饰性照明采用多种彩色光时，宜事先进行验证照明效果的现场试验。

8  绿道桥梁照明的眩光控制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

9  绿道桥梁的装饰性照明应符合下列规定：

1）桥梁的装饰性照明设计应避免干扰桥梁的功能照明。

2）宜根据主要视点的位置、方向，选择合适的亮度或照度。

3）绿道桥梁的装饰宜重点塑造桥塔、拉索、桥身侧面、桥墩等部位，并使照明效果具有整体感。

4）绿道桥梁的照明应避免照明设施的暴露以及对游人的眩光影响。

5）绿道桥梁的照明应简洁自然，与周边环境和桥区绿地的照明相协调。

6）绿道桥梁跨越江河部分的照明，可考虑与其在水中所形成的倒影相配合，应避免倒影产生的眩光；选择灯具及安装位置时，应考虑涨水时对灯具造成的影响。

7）桥梁夜景照明产生的光色、闪烁、动态、阴影等效果不应干扰车辆和船舶行驶的交通信号和驾驶作业。

5. 3. 7  绿道桥梁与两侧绿道过渡设计应符合下列规定：

1  引桥或引道段景观装饰和色彩宜与绿道桥梁整体风格、形态、颜色相协调，避免差异过大。

【条文说明】

在桥梁与绿道连接部分的景观装饰设计应流畅过渡，减少场地体验的割裂感；色彩应与周边区域色彩规划协调，充分考虑环境的色调和空间的组合，达到自然而不突兀的色彩过渡，形成风貌统一、景观融合的绿道桥梁。

2  绿道桥梁主桥段与引桥段、引道段栏杆应进行一体化设计，栏杆造型、色调应与绿道周边环境协调统一、过渡自然，栏杆尺寸、高度等应按本标准7.4节执行，两端的栏杆在与引道连接的情况下宜向两端渐变延伸约3m~5m，两端应保持圆滑，无明显棱角。

【条文说明】

绿道桥梁引桥、引道和桥头部位的栏杆造型、色彩、材质搭配应与周边要素综合组织，形成桥梁与所在地区视觉上的连接，减少绿道桥梁对周边环境的干扰影响。栏杆高度、竖直构件最大净间距、结构设计应按现行国家标准《城市道路交通设施设计规范》GB 50688、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81和《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定进行。

3  绿道桥梁与两侧绿道之间的铺装形式、色彩、材料宜统一衔接，采用双向梯形路面，保障绿道路面在拐角处变化过渡自然。引道、引桥与绿道路面连接部位高差不得大于10mm，以保证步行和骑行的安全性。

【条文说明】

绿道桥梁与绿道之间的铺装采用双向梯形路面，避免绿道与桥梁之间高低不平，使绿道路面在拐角处变化过渡自然。桥梁与绿道之间应采用石料路面或混凝土路面，避免砂浆路面的出现，以提高路面的耐磨性，提高行车的安全性。根据现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1规定，在桥梁和道路连接部位的路面高差不得大于10mm。

4  引桥和引道的导视系统标识应按本标准5.3.5条执行，并与绿道标识衔接统一。

5  绿道桥梁的管线敷设应统筹考虑桥梁自身照明、浇洒、消防等要求以及过路管线两方面的管线要求，纳入一体化设计范围，并确保桥梁和绿道的连续性和安全性。

【条文说明】

绿道桥梁管线敷设可结合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11第9.7.5条的要求，根据绿道桥梁自身的照明、浇洒、消防等方面统筹考虑。

6  引桥段可结合导视系统共同考虑其交通引导性，并结合桥梁线型及两侧景观类型统筹考虑其节假日及活动期间的安全疏散要求。

【条文说明】

绿道桥梁引道和引桥段导视系统、照明系统、地伏设计应衔接绿道统一设计，保障绿道桥梁与绿道的统一连贯，避免使用者迷失绿道方向或指示信息混淆。

5. 3. 8  绿道桥梁的其他附属结构设计应符合下列规定：

1  桥梁在宽度满足安全通行的基础上，根据绿道桥梁实际功能需求，可适当设置休憩空间、观景平台等，提供座椅坐凳、遮雨棚等休憩设施。

2  绿道桥梁可结合桥梁长度、人流量、休憩点等因素，合理布置垃圾桶、灭烟器等环卫设施，不宜布置于转弯处、干扰视线及影响观感体验等位置。

3  其他附属设施设计宜与桥梁风格相匹配，其造型宜与桥梁装饰及结构的材质、色彩、形态进行一体化设计。

4  绿道桥梁应按照行业标准保留结构、铺装、栏杆等构件的伸缩缝，并结合桥梁结构关系，采用美观大方的处理方式，色彩宜和周边材料一致。

5  桥梁有栏杆基座存在时，宜对其进行弱化或美化处理；基座内存在照明、通讯等管线时，可按照30-50m适当间距预留检修口。

【条文说明】

根据现行国家标准《电力电缆井设计与安装》07SD101-8及《低压配电设计规范》GB50054第7.6.49条：在直线段上设置的电缆人孔井，其间距不宜大于100m。绿道桥梁上仅为照明、通讯等建议管线，建议适当缩短检修间距为30-50m。

6  雨水口与排水管设置宜考虑隐蔽和美化处理，其材料和设置方式宜与桥梁主体充分结合。

7  绿道桥梁若采用绿植美化，应充分考虑植物选种，避免植物生长对结构产生破坏；宜增加滴灌系统，降低后续养护成本，提高绿化品质。

8  桥梁绿植应做好定期维护管养，避免因过度生长对桥梁后期维护检修及安全通行造成影响。

## 5.4  绿色低碳一体化

5. 4. 1  绿道桥梁建设宜响应国家双碳战略目标，并应符合下列要求：

1  绿道桥梁材料应选取污染少、能耗小的材料，材料的品种、规格和质量宜符合现行行业标准的规定。

【条文说明】

绿色建筑材料在桥梁施工中有纳米材料、绿色可回收的节能材料、加气混凝土、空心砖及模网混凝土、绿色环保防水材料等，材料的选择应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定。

2  绿道桥梁宜遵循因地制宜、资源节约和环境保护、环境和社会效益第一的原则。

【条文说明】

施工过程中应采取降低环境污染的技术措施，如保护水环境措施、控制扬尘、减少废气、防止水土流失、废料废方的处理、防止光污染和噪音。

5. 4. 2  绿道桥梁选址临近生态或其他类型保护区时，应注重生物保护，并符合下列要求定：

1  绿道桥位选择时应对生物活动的栖息地予以观察选择，尽量避免占用生物活动频繁区和生态脆弱区。

【条文说明】

桥位的选择应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定，如对特大型和大型桥梁、高架道路桥、大型立交桥梁在工程建设前期应作环境影响评价，工程设计中应作相应的环境保护设计。

2  绿道桥梁材质选用宜注意生物敏感性，针对实施过程中生物影响鸟类飞行、动物迁徙的问题，宜保留生物廊道。并考虑对光敏感性生物的影响，避免选用高反射率、高透明度的材料。

【条文说明】

桥梁选择使用透明材质时，应增加局部肌理，降低玻璃透明度和玻璃的反射度。

3  绿道桥梁实施阶段应采取降噪屏障等措施，降低对噪音较敏感的生物种群的影响。

【条文说明】

降噪和光源的设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定。根据现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11，防噪声屏障因结构不同需验算雪荷载作用下的强度和抗倾覆稳定性，还应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009或相关行业标准选取。

4  郊野型绿道桥梁下方宜保留足够的空间以满足生物廊道的要求，从动物视域和活动的角度考虑一体化设计要求。

【条文说明】

桥面的净空和跨径应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和《城市道路设计规范》CJJ 37的规定。

5 绿道桥梁在通过或临近水源保护区时，应缩减整体跨水面积；完善雨水收集及处理，减少对水源造成污染破坏，注重对水源地的环境保护。

【条文说明】

应尽量避免通过水源保护区域，选线缩减跨水区域。

5. 4. 3  绿道桥梁的光污染控制应符合下列规定：

1  绿道桥梁的施工过程应根据现场和周边环境状况，进行限时、遮光或全封闭施工以减少施工过程中的光污染。

【条文说明】

夜间在施工范围照明设置灯罩，集中照明。在人类和生物的集中活动区，应设置挡光板等防光外泄的措施。

2  绿道桥梁应对照明能耗进行整体控制。

【条文说明】

根据不同区域进行亮度划分，确定照明的平均照度和均匀度，整体设计达到节电和减少污染的目的。

5. 4. 4  绿道桥梁的可持续性设计宜遵循材料可持续、管养可到达、环境友好的原则。

5. 4. 5  绿道桥梁宜考虑全寿命环境影响和环境成本、社会影响和社会成本，引入全寿命绿色评价体系，实现全寿命设计与管理优化。

【条文说明】

5.4.4~5.4.5张喜刚院士发表的《桥梁可持续发展设计理念与方法》中提到桥梁的可持续性设计以延长桥梁寿命、节约资源与保护环境为目的，考虑材料回收再利用的可能性，通过桥梁的全寿命成本分析，增加可再生和可循环材料的使用；合理桥梁结构布局和构造细节，满足后期检修与维护的可到达和操作空间，使结构易于检查、维修和更换，从构造上保证各种管养工作的实施；通过对桥梁寿命期各种活动的优化，降低由于桥梁建设、使用、养护和拆除等产生的各种环境和生态影响，尽量保持和维护原有生态体系。

# 6  结 构 设 计

## 6.1  一 般 规 定

6. 1. 1  绿道桥梁结构应按承载能力极限状态、正常使用极限状态设计，按照设计使用年限和环境条件进行耐久性设计，并应同时满足构造和工艺方面的要求。

6. 1. 2  绿道桥梁结构设计应包含下列基本内容：

1  结构方案设计。

2  结构及构件的构造设计。

3  作用及作用效应分析。

4  结构及构件的极限状态验算。

5  结构及构件满足特殊要求的专项设计。

6. 1. 3  绿道桥梁结构或其构件，对持久状况、短暂状况、偶然状况和地震状况均应进行承载能力极限状态设计；对持久状况还应进行正常使用极限状态设计；对短暂状况可根据需要进行正常使用极限状态设计。

6. 1. 4  绿道桥梁采用钢筋混凝土、预应力混凝土、钢或钢-混凝土组合结构、铝合金结构、木结构时应符合现行国家标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64、《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》JTG/T D64-01、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《木结构设计标准》GB 50005的规定。

【条文说明】

本条根据绿道桥梁常用的几种材料，明确了不同材料的绿道桥梁应执行相应规范的设计方法和构造设计。

6. 1. 5  绿道桥梁的地基与基础设计应基于岩土工程勘察资料，综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素进行设计，并符合现行行业标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363 的规定。

6. 1. 6  绿道桥梁结构应按本标准6.3.1条及附录A进行人致振动验算。

【条文说明】

根据现行国家标准《城市道路交通工程项目规范》GB 55011强制性规范要求，已废止现行行业标准《城市人行天桥及人行地道技术规范》(CJJ 69-95)2.5.4条“为避免共振，减少行人不安全感，天桥上部结构竖向自振频率不应小于3Hz。”根据德国规范及现行行业标准《城市人行天桥及人行地道技术规范》征求意见稿，改用舒适度验算。

6. 1. 7  绿道桥梁应根据结构的设计工作年限、结构所处的环境类别及作用等级，确定材料耐久性指标、减轻环境作用效应的结构构造措施、防腐蚀性措施等。

6. 1. 8  A级、B级、C级绿道桥梁结构，宜采用数智化技术辅助设计。

【条文说明】

充分利用BIM技术数字化、三维可视化、参数化、协同设计等优点，能辅助设计人员高效完成主体结构、装饰结构日趋复杂的中大跨度绿道桥精确化设计工作。

另外，在桥梁设计中适时引入人工智能，降低工作强度，修正不合理设计，使设计人员能投入更多精力到更富有创造性的工作中。

6. 1. 9  绿道桥梁抗震设防分类应按表6.1.9的规定确定。

表6.1.9  绿道桥梁抗震设防分类

| 绿道桥梁等级 | 抗震设防分类 |
| --- | --- |
| A级 | 甲类 |
| B级 | 丙类 |
| C级 | 丙类 |
| D级 | 丁类 |

注：1  城镇型绿道桥梁的抗震设防分类按现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166标准执行，郊野型绿道桥梁的抗震设防分类参照现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166标准执行；

2  绿道桥梁抗震设防分类不低于被跨越构筑物抗震设防标准，并符合现行相关标准。

## 6.2  结构设计要求

6. 2. 1  绿道桥梁主桥的材料应根据受力、造型、施工、交通及经济性综合比较选取。城镇型绿道桥主桥结构宜采用钢结构；郊野型绿道桥和施工期间对道路交通影响小的绿道桥可采用混凝土结构。

【条文说明】

基于景观造型、方便施工和减少交通影响等方面的考虑，同时避免工程整体造价大幅增加，仅对城镇型绿道桥主跨材质做了要求。位于郊区或偏远地区的绿道桥，日常养护难度较大，应避免盲目采用钢结构。

6. 2. 2  绿道桥梁整体计算时宜采用弹性理论，并应符合下列要求：

1  桥梁平曲线半径小于200m时，不宜简化为直线桥。

2  桥梁纵坡大于10%时，动力分析应考虑纵坡影响。

3  非箱型梁体的曲线桥计算宜建立板单元模型或实体单元模型，并充分考虑扭转和畸变影响。

4  动力计算时，桩基础应考虑土的弹性约束。

5  高烈度区绿道桥梁抗震计算应准确模拟支座、阻尼器等支承和连接装置的力学性能，具体方法可参考现行行业标准《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01或《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166。

【条文说明】

1  曲线桥是否能简化为直线桥进行整体计算，除了与轴线半径、转向角度相关，还受桥梁宽度、截面形式等因素影响。

2  较大纵坡桥梁动力计算时需要仔细计算各梁段质心高度。

3  为方便施工，绿道桥梁常采用开口截面，为曲线桥时应采用板单元模型或实体单元模型做精细化分析。

4  当上下部结构之间采用橡胶支座、盆式支座、球形支座时，整体静力计算可以不考虑上下部结构之间受力耦合，将上部结构的边界条件简化为弹性约束或自由度约束形式。

5  建立准确反映结构质量和刚度分布、边界条件的计算模型，是进行动力特性计算和舒适度分析、抗震分析的前提。人群荷载、非机动车荷载施加的激振力大小有限，舒适度分析采用“m法”模拟桩基础弹簧时，m动=1~2倍m静。

6  加拿大安大略省公路桥梁设计规范中规定，采用L2/bR < 1.0作为判别是否可以按直线梁桥计算的条件，式中L为桥梁轴线弧长，R为曲线梁的半径，b为桥梁半宽。以二级绿道为例：b=4.5m，如桥梁跨度30m，则R<200m时应按曲线梁计算。

6. 2. 3  绿道桥结构应按进行横向抗倾覆验算。桥梁在持久状况下，不应发生结构体系改变，并应同时满足下列规定：

1  特征状态1：在作用基本组合下，单向受压支座始终保持受压状态。

2  特征状态2：在作用标准组合下，桥梁抗倾覆安全系数应满足下式要求：

（6.2.3）

式中： ——横桥向抗倾覆稳定性系数；

——使上部结构稳定的标准组合效应设计值；

——使上部结构倾覆的标准组合效应设计值，此时人群荷载标准值可取5kPa。

【条文说明】

绿道桥梁应按最不利荷载工况验算桥梁的抗倾覆稳定性。当在作用基本组合下特征状态1的支座反力为负值时，可通过设置抗拉支座、压重等有效措施确保支座不脱空。当作用标准组合下处于特征状态2或不满足抗倾覆稳定系数时，可采用改变结构体系、调整跨径组成、压重或采用自重较重的结构类型。

抗倾覆计算算例可按照现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362第4章条文说明中的案例执行。

6. 2. 4  绿道桥梁由活载标准值计算得到的整体模型最大竖向挠度，不应超过表6.2.4的规定：

表6.2.4  绿道桥梁结构挠度容许值

| 梁板式结构 | L/600 |
| --- | --- |
| 梁板式悬臂结构 | L1/300 |
| 桁架、拱结构 | L/800 |
| 索结构 | L/400 |
| 铝合金桁架结构 | L/600 |
| 铝合金桁架悬臂端 | L1/300 |
| 梁板式木结构 | L/400 |
| 梁板式木结构悬臂 | L1/200 |
| 木桁架和木拱结构 | L/800 |

注：L为计算跨径，L1为悬臂长度。

【条文说明】

非机动车荷载是绿道桥梁的重要荷载形式，故本标准完善了相关规定，本条参考了欧洲现行行业标准《欧洲规范5：木结构设计规范 第2部分：木结构桥梁》给出梁板式、架结构人行荷载的挠度限值为L/200。现行行业标准《铝合金人行天桥技术规程》TCECS 471、《城市人行天桥与人行地道技术规范》 (征求意见稿)给出跨中或者悬臂限值分别为L/600和L/300。

6. 2. 5  绿道桥主梁结构应设置预拱度，其值采用结构自重标准值和1/2活荷载标准值所产生的竖向挠度之和，并应做成圆滑曲线。当结构自重标准值和活荷载标准值产生的向下挠度不超过跨径的1/1600时，可不设预拱度。

【条文说明】

桥梁上部结构设置预拱度是为了补偿结构重力挠度，同时要求在无荷载时有拱度，以增加舒适感和美观，所以预拱度采用结构重力挠度加1/2活载挠度。对于连续梁的预拱度，应在结构重力作用下足以抵消结构重力产生的挠度，使桥面保持平顺。计算竖向挠度的结构重力和人群荷载均采用标准值。

当由自重和活载产生的挠度不超过跨径的 1/1600 时，因天桥变形很小，可不设预拱度。

对于预应力混凝土桥梁，设置预拱度要考虑预加应力引起的反拱值，具体计算方法应参考现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362 相关规定执行。

6. 2. 6  钢箱梁主要受力构件板厚不应小于10mm，辅助构造板件厚度不小于6mm。

【条文说明】

本条明确采用钢箱梁时，主要受力构件包括顶板、底板、腹板及横隔板等的最小板件厚度。

6. 2. 7  铝合金、木结构不宜作为下部结构使用，且不得作为与绿道园区建筑物相连接的消防安全通道使用。

6. 2. 8  绿道桥梁与建筑物相接时，宜设置独立墩柱，当与建筑物共用墩柱，应充分考虑两者的沉降变形差异和地震作用的相互影响。

6. 2. 9  绿道桥梁钢结构可不考虑行人群荷载和非机动荷载导致的疲劳破坏，可根据需要进行风致疲劳验算。

【条文说明】

绿道钢桥整体和局部的活载应力幅通常不大，不会导致疲劳破坏，除非桥梁某些部分受到脉动风的影响。

6. 2. 10  绿道桥主梁和墩柱均为钢结构并且采用刚性连接时，节点构造及其连接应符合下列要求：

1  传力应简洁明确，安全可靠。

2  有足够的强度和刚度。

3  加工简单，安装方便。

【条文说明】

为增加结构的刚度，提高结构抗倾覆能力，减少支座后期养护，绿道桥主桥或梯道在满足计算要求时可采用墩梁固结型式，本条对墩梁固结的节点构造和连接作出一般规定。

6. 2. 11  绿道桥的地基与基础设计应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则；地基与基础设计应参照现行国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363的规定执行。

【条文说明】

地基与基础设计在防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面，应有足够的安全度；并控制地基的特征变形量不超过规范允许值；满足基础结构的强度、刚度和耐久性。

6. 2. 12  绿道桥的基础应避开地下管线，其间距必须符合有关管线安全距离的规定。无法避开时，可采用调整基础形式或迁移管线的方法。

【条文说明】

当根据规划修建绿道桥后，基础范围不再敷设管线时，可采用明挖浅基础，有规划管线时宜采用桩基础，并应计入管线对桩基承载力的影响。

绿道桥基础无法避开地下管线，且地下管线无法迁移时，可通过调整基础形式的方式避让或包裹管线。对于较大截面尺寸管道与绿道桥桩基础位置冲突，可将单桩基础调整为群桩基础为管道留出通道；对于较小截面尺寸管道，在取得管线产权单位认可及不影响检修的情况下可与基础结构浇为整体。

6. 2. 13  绿道桥上设有种植槽时，结构计算应按种植槽满土荷载计算，且土重取饱和容重。种植槽应有排水设施，并采用额外的防腐措施。

6. 2. 14  绿道桥梁主体结构上应预留与附属结构和装饰结构的连接埋件或孔道。连接构造应简洁可靠，并符合下列要求：

1  充分考虑对主体结构的局部荷载效应。

2  充分考虑对主体结构刚度的影响。

3  充分考虑主体结构变形对附属结构和装饰结构的附加应力。

【条文说明】

绿道桥梁装饰结构与主体结构应有可靠连接，装饰结构对主体结构的荷载作用，除整体计算外尚应考虑装饰结构对主体结构的局部作用。

装饰顶棚、悬挂装饰材料影响主体结构刚度时，应一并建立计算模型参与整体受力分析。

## 6.3  人致振动与舒适性

6. 3. 1  绿道桥应通过设计减少结构振动对行人的不安全感。

1  属于梁式桥、桁架桥及上承式拱桥的绿道桥的竖向自振频率不宜小于3Hz，侧弯频率不应小于1.2Hz。

2  当上述桥梁竖向或侧向自振频率不满足要求时，应参照本标准附录A进行人致振动舒适度的验算。

3  当绿道桥竖向或侧向振动不满足舒适度要求时，宜采取振动控制措施。

4  特殊桥梁结构宜进行舒适度专项研究。

【条文说明】

根据现行国家标准《城市道路交通工程项目规范》GB 55011强制性规范要求，已废除现行行业标准《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69-95)2.5.4条强条“为避免共振，减少行人不安全感，天桥上部结构竖向自振频率不应小于3Hz”。在工程实践中，梁式桥及桁架桥为满足3Hz基频要求，结构尺寸往往设计较为保守，抗力富裕度很大，因此本技术标准根据德国现行行业标准《德国人行桥设计指南》（钢结构在人行荷载下的振动 EN03，2007）的规定及现行行业标准《城市人行天桥与人行地道技术规范》征求意见稿，改用舒适度验算。

斜拉桥、悬索桥、中承式拱桥、下承式拱桥等桥梁的刚度小，基频不易满足限值要求，宜做舒适度专项研究。

对于不满足舒适度要求的绿道桥梁，可通过提高结构刚度、或增加结构阻尼、或设置调谐质量阻尼器（TMD）等措施降低振动加速度，提高舒适度。

6. 3. 2  绿道桥梁在人致振动舒适度分析时，行人密度不宜低于1.5人/m2，不应低于1.0人/m2，步行荷载模型根据行人密度按照本标准附录A计算。

6. 3. 3  绿道桥梁结构的阻尼比可按表6.3.3的规定取值。

表6.3.3  各结构类型的阻尼比

| 结构类型 | 阻尼比（%） |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土结构 | 2.0 |
| 钢-混凝土组合结构 | 1.0 |
| 钢结构 | 0.5 |
| 铝合金结构 | 0.9 |
| 木结构 | 1.0 |

6. 3. 4  步行荷载的加载方式应根据结构振型确定，按照使结构振动最不利的方向加载（图6.3.4）。

图6.3.4  步行荷载根据振型加载

6. 3. 5  行人舒适度评价等级应不低于表6.3.5中的CL2等级，宜达到CL1等级。

表6.3.5  行人舒适度评价标准

| 舒适度等级 | 舒适度评价 | 竖向峰值加速度限值（） | 侧向峰值加速度限值（） |
| --- | --- | --- | --- |
| CL1 | 最佳 |  |  |
| CL2 | 合格 |  |  |
| CL3 | 不合格 |  |  |

6. 3. 6  绿道桥梁不满足本标准6.3.1条第1款规定时，桥梁竣工后，宜进行人致振动舒适度测试，测试方法应按照本标准附录A执行。

## 6.4  耐久性设计

6. 4. 1  绿道桥梁结构或构件的耐久性设计，可按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310、《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》CJJ/T 235的规定执行。

【条文说明】

绿道桥梁的结构或构件应根据其所处的环境条件进行耐久性设计。耐久性设计应包含以下过程：

1  确定耐久性侵蚀作用。

2  评估耐久性侵蚀作用的严重程度。

3  确定各构件需要的防护水平。

4  提出耐久性措施。

其中，耐久性措施可从合理结构体系、高性能材料(高性能混凝土、高性能钢材不锈钢钢筋、环氧涂层钢筋、耐候钢、CFRP等)、保护层厚度、防护涂层、除湿系统等方面综合考虑和选用。

耐久性设计采用的材料及其技术性能应符合相关标准的规定，倡导使用安全环保、无污染、可回收、可持续的新材料和新技术。

6. 4. 2  高海拔地区的绿道桥梁，应采用耐候性强的涂装体系或采用耐候结构。

【条文说明】

高原地区缺氧、昼夜温差大、紫外线强、风吹日晒、雨雪冻融效果明显，外防腐涂装易出现褪色、龟裂、粉化、附着力下降等一些列老化现象。因此本条提出采用耐候性强的涂装，以确保桥梁耐久性。

6. 4. 3  亲水绿道桥梁宜采用混凝土结构，当为普通钢结构桥梁时，应采用重型防腐涂装体系。

【条文说明】

亲水绿道桥梁通常梁底距离常水面0m~1.5m，环境湿度大，桥梁外表面涂装受水气影响大，是典型的干湿交替区域，桥梁耐久性差，因此考虑加厚涂装层厚度。

## 6.5  数智化设计

6. 5. 1  绿道桥梁设计宜采用BIM技术，搭建桥梁构件库和模型库，累积标准构件的几何尺寸、属性信息，全局仿真指导桥梁设计。

【条文说明】

根据成都市住房和城乡建设局发《关于房屋建筑和市政基础设施工程项目设计和审查阶段应用建筑信息模型（BIM）技术相关事宜的通知》，至2024年10月1日，成都市新、改扩建桥梁工程项目在施工图和审查阶段应使用BIM技术。

6. 5. 2  绿道桥梁数智化设计宜形成标准化、参数化、自动化的设计成果，并预留智能物联传感设备部署点位和数据对接端口，为下阶段建设和运维提供基本条件。

【条文说明】

桥梁的数智化设计可以对桥梁设计难度、复杂程度及后期施工管维提供有效的解决方式，同时还能有效节约项目时间成本，促进标准化作业。因此采用数智化设计的桥梁要求能接入、传递、共享各阶段的数据。

6. 5. 3  绿道桥梁数智化设计应遵从相关信息安全技术要求并满足国家法律规定，宜具备数字身份安全管理平台，对关键信息进行加密安全保护。

【条文说明】

桥梁的数智化设计成果主要用于指导桥梁施工建设，其数据安全性就非常重要，为避免数智化设计数据因恶意修改、非法修改等信息安全问题，导致桥梁建设发生不可控的风险问题，需要对桥梁数智化设计进行信息安全保护。

6. 5. 4  绿道桥梁数智化设计应以桥梁全寿命周期信息为基础，宜形成数据可采集、信息可监测、设施可控制的信息管理平台。

# 7  附属结构与设施设计

## 7.1  一 般 规 定

7. 1. 1  绿道桥梁应根据绿道桥梁等级设置附属结构与设施。附属结构应满足主体结构的需求，主要设施应满足“以人为本、环境友好、安全可靠、耐久适用”的要求。

7. 1. 2  绿道桥的栏杆、装饰和主体结构应进行一体化设计，且符合下列要求：

1  栏杆、装饰、网架等不宜设计为主要受力结构。

2  栏杆、网架等刚度较大时宜考虑对主体结构的影响。

【条文说明】

绿道桥梁栏杆、装饰有时会设计为厚重结构，当其自身刚度较大时对主体结构整体有不能忽视的影响。因此在主体结构计算时，应视栏杆、装饰的形式，选择主体结构和栏杆、装饰整体建模或者主体结构设计时增大其本身结构刚度，以更符合实际受力。

## 7.2  桥 面 铺 装

7. 2. 1  绿道桥梁铺装设计应综合考虑交通特点、桥梁结构特性、气候环境、施工条件等因素的影响，考虑行人视觉感受和慢行体验。

【条文说明】

绿道桥梁的铺装应以承受人群和非机动车等轻型交通荷载为主。设计在综合考虑多种影响因素后，除满足功能要求外，要注重提高使用对象的舒适性和视觉感受。铺装应以简洁、防滑、导向型为基础要求。

铺装色彩应与周围环境协调，避免造成视觉干扰和混乱，可按照绿道类型选择纯色、标线或图案等形式，组合的颜色控制在2种~3种，不宜超过3种。

7. 2. 2  绿道桥梁铺装材料应选用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁和生态环保的材料。

【条文说明】

铺装用材料应在长期日光照射下不易褪色，不分解，不溶于水，应具有优良的耐候性能。铺装材料防火等级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定，材料燃烧性能等级应为A类。环保材料应符合现行行业标准《环保型建材及装饰材料技术要求》SBT 10727的有关规定。

7. 2. 3  绿道桥梁铺装应满足平整、防滑、耐磨、耐久的使用性能要求，同时应具有良好的防水、抗高温变形、抗低温开裂能力。铺装面层防滑指标应满足表7.2.3的规定。

表7.2.3  桥面铺装性能指标

| 桥梁纵坡(%) | ≤0.5 | 0.5-3.0 | ≥3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑性，BPN值 | 普通防滑型 | 中防滑型 | 高防滑型 |
|  | 45≤BPN＜55 | 55≤BPN＜70 | BPN≥70 |

【条文说明】

根据现行行业标准《彩色防滑路面实用标准》JTT 712对桥面铺装抗滑指标的要求提出本条要求。全国范围内，对于已建自行车专用道缺乏持久动态的性能观测，路面长期服役之后会出现不同程度的病害，路域环境的生态功能也会不断退化，造成专用道感官舒适度减低。自行车专用道全寿命周期舒适度的衰变规律目前来说在国际上还存在研究空白。基于目前成都市锦城绿道桥梁的成果来看，针对人行桥和自行车桥的铺装抗滑性差、易滑、易摔问题已引起重视，因此提出要对桥面铺装的抗滑性能提出了相应要求。

7. 2. 4  绿道桥梁铺装的结构形式宜与所衔接的绿道路面相协调，可采用水泥混凝土、沥青混凝土和高分子聚合物混合料等材料。

【条文说明】

水泥混凝土铺装具有强度高、耐磨强、稳定性好等优点，但存在雨天湿滑、舒适性较差、修补困难等缺点，仅在混凝土桥面上使用。采用水泥混凝土铺装时，表面应采取拉毛、刻槽等防滑措施，必要时可采用压花混凝土进行表面处理，加强其景观效果。

沥青混凝土铺装因摊铺、碾压过程中需使用重型施工设备，部分绿道桥梁适用条件受限。可采用小型设备和人工摊铺、碾压的冷拌沥青混凝土，单价较高，绿道桥梁铺装可根据项目情况选用，如冷拌环氧沥青混合料、冷拌聚氨酯沥青混合料。沥青混凝土铺装可采用单层铺装，厚度应根据沥青混合料压实特性确定，一般为40mm。

聚合物混合料铺装具有较好的防水、抗滑和耐久性能，且成型速度快，施工简单等优点，近些年已广泛运用于绿道桥梁铺装。聚合物混合料铺装按厚度划分为薄层与厚层，薄层铺装一般厚度为1mm~8mm，多数采用3mm~5mm；厚层铺装厚度一般为10mm~50mm。薄层铺装主要采用复合树脂类聚合物材料，如环氧树脂、聚氨酯等，厚层铺装采用复合树脂类、聚合物改性沥青类材料。薄层铺装可作为水泥混凝土和沥青混凝土铺装的表面功能层，起到防滑耐磨、色彩景观等功能。

## 7.3  防 水 与 排 水

7. 3. 1  绿道桥梁铺装内应设防水层，桥面应有完善的防水、排水系统。绿道桥梁桥面防水应满足可检、可修、可换的要求。

7. 3. 2  桥面防水系统设计应包括下列内容：

1  确定桥面防水设计等级和设防要求。

2  桥面防水形式设计。

3  防水材料及其主要通用和应用性能。

4  桥面排水设施设计。

5  桥面防排水细部构造。

【条文说明】

参照现行行业标准《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139执行。

7. 3. 3  绿道桥梁桥面防水等级，A级和B级宜按I级防水设置，混凝土面层的厚度不应小于80mm；C级和D级宜按II级防水设置，混凝土面层的厚度不应小于60mm。

【条文说明】

参照现行行业标准《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139执行，川西高原严寒地区、化冰盐区，推荐桥面防水等级按I级设置，混凝土面层的厚度不应小于80mm。

7. 3. 4  桥面防水材料应根据使用地点的历年有效最高气温、有效最低气温、桥面坡度、铺装层厚度和防水层上沥青混凝土的摊铺温度等因素等进行选择；当选择防水卷材或防水涂料时，还应满足与其材料的耐热性、低温柔性和热老化性相适应的要求。

【条文说明】

防水层材料的选用应符合下列规定：

1  对结构刚度较小或使用环境的最高有效温度和最低有效温度差、温度梯度较大的桥梁，宜选用拉伸性能和胀缩适应性较强的防水卷材或防水涂料。

2  当采用沥青混凝土铺装面层时，防水层应采用防水卷材或防水涂料等柔性防水材料。

3  当采用水泥混凝土铺装面层时，宜采用水泥基渗透结晶型等刚性防水，严禁采用卷材防水。

4  当桥面纵向或横向坡度大于4%时，不宜采用卷材防水层;当桥梁的平曲线半径≤60m 时，桥面防水宜采用防水涂料。

5  应根据防水层上沥青混凝土的摊铺温度选择相应的防水材料，防水卷材的耐热度应低于沥青混凝土的摊铺温度，但同时沥青混凝土的摊铺温度应低于170℃：防水涂料的耐热度应高于沥青混凝土的摊铺温度。当沥青混凝土的摊铺温度有特殊需求时，防水层应另行设计。

6  当进行桥面防水设计时，不宜将防水卷材和防水涂料复合使用。

7. 3. 5  防水层的设置除满足本节要求外，尚应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139的相关规定。

7. 3. 6  绿道桥梁排水设计应遵循可靠耐久、快速排水的原则，排水设施应兼顾功能与美观要求。

7. 3. 7  排水设计重现期、径流系数等设计参数应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。

7. 3. 8  绿道桥梁排水应进行有组织排水，排水系统应采用由排水口、泄水口、线性排水沟、排水横管、排水立管及可靠排出口组成的收集排放系统，并应满足以下要求：

1  城镇型绿道桥雨水宜就近排入市政雨水管道系统。

2  郊野型绿道桥雨水宜经末端集水池沉淀后溢流散排或就近排入沟渠。

3  跨越铁路、高速公路等重要通道的绿道桥梁雨水，应统一收集排至重要通道影响范围之外，应避免雨水散落影响行人、行车安全。

4  跨越水源保护区的绿道桥梁雨水，应在末端排放口处进行预处理，水质达标后方可排入水体。

7. 3. 9  桥面排水管的规格及间距可根据桥梁汇水面积和桥面纵坡大小确定，并应采用暴雨强度公式进行校核，暴雨重现期不宜少于10年。

【条文说明】

1  桥面纵坡大于2%时，排水管的截面积不宜小于60mm2/m2。

2  桥面纵坡小于等于1%时，排水管的截面积不宜小于100 mm2/m2。

7. 3. 10  排水立管应在墩台处接入地面排水系统，其布置应利于桥面排水，方便养护，不宜设置在梁体或墩柱内部，布置时应减少连接弯头的设置，并宜采用有清扫口的连接弯头。

【条文说明】

排水管应采用坚固、抗腐蚀性能良好的材料制成，排水管应与桥梁连接牢固，防止坠落。管径应根据桥梁汇水面积计算确定，管道直径不宜小于150mm。

7. 3. 11  绿道桥梁的桥面排水宜在桥面最低处设置排水口、泄水口，导入排水管。排水孔、泄水口的构造应保证桥面积水能全部排出。当桥面纵坡大于3%时，桥上可不设排水口，但应在桥头引道两侧设置排水口。当桥面为平坡时，应在主梁下方悬吊排水管形成纵坡排水。

7. 3. 12  绿道桥的梯道、坡道与地面人行道连接处，应采取防止路面积水的措施。

## 7.4  栏 杆 与 护 栏

7. 4. 1  人行道临空侧栏杆高度不应小于1.10m，非机动车道临空侧栏杆高度不应小于1.40m。栏杆高度为人行道表面至栏杆扶手顶面的距离，当底面有宽度大于或等于0.22m、且高度低于或等于0.45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起算。栏杆与桥梁引道宜设置过渡段顺接。

7. 4. 2  栏杆竖直构件间的最大净间距不得大于0.11m。

7. 4. 3  不宜采用具有蹬踏面的栏杆结构。

【条文说明】

横条纹栏杆的横杆会提供行人可踩踏面，在户外公共空间属于易攀爬面，绿道上行人多，易造成人员攀爬意外伤亡，给桥梁管养增加难度。因此桥梁栏杆不宜采用横条纹等具有的蹬踏面的栏杆，当采用具有蹬踏面的栏杆时，应增加防坠或防攀爬的措施：如设置防攀爬的钢丝网、栏杆向内侧倾斜一定角度等措施。

7. 4. 4  栏杆扶手的选用应符合下列要求：

1  扶手应安装稳固，形状易于抓握。

2  扶手的材质宜选用防滑、耐久、热惰性指标好的材料。

3  考虑残疾人通行时，应在0.65m高度处另设扶手。

4  在儿童通行较多处，应在0.80m高度处另设扶手｡

5  梯道宽度大于6m，或冬季有积雪的地方，梯面、坡面有滑跌危险时，梯、坡道中间宜增设栏杆扶手｡

7. 4. 5  当绿道桥跨越快速路、高速公路、城市轨道交通、铁路干线、饮用水水源保护区等区域时，栏杆或护栏外侧应设置防护网。

1  跨越快速路、高速公路、城市轨道交通的防护网的高度不应小于2m，防护网网孔规格不宜大于50mm×50mm。

2  跨越铁路干线、饮用水水源保护区的防护网高度不应小于2.5m，防护网网孔规格不宜大于20mm×20mm。

3  防护网长度宜为被跨越障碍物的宽度并各向路外延长10m～20m。

【条文说明】

防护网按网片形式可分为钢板网、编织网、电焊网、实体板等。选择防护网形式时，必须考虑其强度、美观性、与周围环境的协调性、施工养护的方便性等因素。

7. 4. 6  有机动车通行需求的绿道桥梁应设防撞护栏。防撞护栏的设计应按现行国家标准《城市道路交通设施设计规范》GB 50688和《公路交通安全设施设计规范》JTG D81的有关规定进行。防撞护栏等级应满足表7.4.6的规定。

表7.4.6  防撞护栏防护等级

| 绿道桥梁类型或桥梁跨线类型 | 防护等级 |
| --- | --- |
| 跨越铁路、轨道交通 | HA |
| 跨越高速公路、水源保护区 | SA |
| 城镇型绿道 | A |
| 郊野型绿道 | B |

【条文说明】

由于绿道是独立路权，控制出入的专用非机动车和人行的慢行交通系统。本标准所指的机动车通行需求均是在日常巡检、应急、检修、救灾、大型赛事等特殊情况下低频次、小概率的需求，机动车荷载应满足本标准4.3.4节的规定，对不满足荷载规定的机动车应严格禁止上桥，对上桥的机动车应采取沿中线限速行驶措施。对于日常性通行机动车的桥梁，应按照现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11设计，不属于本标准适用范畴。

由于城镇型绿道桥梁位于城区范围内，承担应急抢险任务等机动车通行需求比郊野型绿道桥梁概率较大、频次较多，因此防撞护栏等级采用A级，相应的郊野型绿道桥梁防撞护栏等级采用B级。无论城镇型绿道桥梁还是郊野型绿道桥梁，当跨越铁路、轨道交通、高速公路、水源保护区时，为避免次生灾害发生，桥梁防撞护栏等级均提高为表中等级。

7. 4. 7  绿道桥梁桥墩临近行车道时，宜设置独立的防撞设施，且防撞设施不得侵入道路限界。

7. 4. 8  绿道桥梁两端绿道入口处宜设置车挡。

【条文说明】

此举是为控制桥梁进出口，确保绿道是独立的人行和非机动车交通系统。达到绿道桥梁设计的目的和初衷，也是为了确保桥梁安全和减少桥梁运营管理难度。

对有条件通行机动车的绿道桥梁，本条应严格执行；对无条件通行机动车的桥梁，可不设车挡。

## 7.5  伸 缩 装 置

7. 5. 1  伸缩装置设计应满足现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定。

7. 5. 2  绿道桥主桥和坡梯道之间的伸缩装置应满足主桥和坡梯道不同方向的变形要求，异型桥的伸缩装置应满足梁体纵横向的变形要求。

7. 5. 3  绿道桥的伸缩装置不应影响骑行安全，不宜显著降低骑行舒适性，宜采用无缝式伸缩缝。

【条文说明】

常见的无缝式伸缩缝主要有TST伸缩缝、聚氨酯弹性体伸缩缝、防尘降噪多向变位梳齿板伸缩缝等。

## 7.6  支 承 装 置

7. 6. 1  支承限位装置的设计应综合考虑上部结构需求和下部结构能力，进行系统性设计，最大限度优化结构受力状态。

7. 6. 2  绿道桥支座可按其跨径、结构形式、反力大小、支承处的位移及转角变形值选取不同的支座。地震区宜根据抗震需求选择减隔震支座，不宜采用带球冠的板式橡胶支座或坡形板式橡胶支座。支座的材料、成品等技术要求应符合国家现行标准。

7. 6. 3  支座应易于安装、检查、养护、更换，有防尘、清洁、防止积水等构造措施。墩台构造应满足更换支座的要求。

【条文说明】

支座属可更换部件，其使用寿命低于主体结构的设计寿命。因此，进行桥梁结构设计时，应考虑桥梁在使用期间支座的维修和更换问题，设置支座的墩台顶应预留支座更换的操作空间。

7. 6. 4  应在墩、台附近设置主梁横向限位构造。

【条文说明】

绿道桥梁因其景观性，有较多的斜桥、弯桥、异型桥，主梁端部容易产生水平转动和横向位移。为确保梁体安全和桥梁伸缩装置的正常使用，应在墩、台附近设置主梁横向限位构造。

7. 6. 5  大中跨径的钢桥、弯桥和坡桥等连续体系桥梁，应根据需要设置固定支座或采用墩梁固结，不宜全桥采用活动支座或等厚度的板式橡胶支座。

7. 6. 6  大纵坡、小半径的绿道桥梁，宜采用防爬移支座或可调高支座。

【条文说明】

大量工程案例中，大纵坡、小半径桥梁，梁端位移受温度影响大，支座反复滑动后不断累积残余位移，偏离原设计位置，无法归位，上部结构伴随支座共同位移偏离原设计位置，达到一定程度后就会导致桥梁滑移和倾覆。

防爬移支座是一种自复位支座，可以在梁体受力爬移后通过自重使其复位，起到抗爬移作用。

可调高支座是一种采用机械调高方式调节支座竖向高度的支座，可确支座与梁体不脱空或脱空后可调。

7. 6. 7  绿道桥梁可根据设计需要，采用拉压支座、减隔震支座和销铰支座等特殊支座。特殊支座的设计与应用应符合国家现行相关标准，必要时应专项设计并论证。

【条文说明】

绿道桥梁受景观造型、用地条件等因素的影响，常设计为小半径弯桥，或选用力学状态不佳的不合理布跨。设计过程中为防止支座出现负反力，可采用拉压支座或压重。对于一些造型特殊的桥梁，如墩身截面尺寸较小而无支座安装空间，或墩梁固结无法满足结构受力需要时，可采用销铰支座或其他特殊支座，以满足设计需求。此类支座应用较少、构造复杂，制造加工精度要求高，需稳妥设计、充分论证后使用。

## 7.7  无 障 碍 设 施

7. 7. 1  绿道桥梁的无障碍设施，应结合城市规划与绿道功能定位有关要求统一设置，形成完善的无障碍通行系统。

7. 7. 2  绿道桥梁无障碍设施的设计，应结合绿道和绿道桥梁的等级、周围业态及既有无障碍设施分布，充分调研、分析服务对象对无障碍设施的需求，针对服务对象及预测的通行量设置适宜的无障碍设施。

7. 7. 3  城镇型绿道桥梁兼顾过街通行需求时的无障碍设计应符合下列要求：

1  因用地限制无法布设坡道或有特殊要求的地区，应设置无障碍电梯，并充分考虑供电、运营、维护等建设管理要求。

2  绿道桥梁设置坡道、电梯等设施后，地面人行道最小有效通行宽度不应小于1.5m。

【条文说明】

1  连通城市繁华地区、起着过街通道或景观作用的绿道桥梁，由于人口密度大，城市化程度高，市政用地紧张等因素，可根据实际情况考虑设置无障碍电梯，提高人行系统服务水平，满足行人通行要求及城市规划要求。特殊要求地区是指：连接大型商业区、活动聚集区、广场等行人过街交通量密集、单位宽度人流量大且单位宽度人流量大于2500人/小时的地区或对服务水平有特殊要求的地区。

2  乘轮椅者在进入坡道之前和行驶完成后，需要一段水平行驶用来调整轮椅，平台长度不小于1.50m，可满足乘轮椅者调整方向或者短暂休息。根据现行国家标准《城市道路交通工程项目规范》GB 55011中3.4.5条：城市道路应设置安全便捷的行人和非机动交通设施，人行道有效通行宽度不应小于1.5m；非机动车道单向行驶的有效通行宽度不应小于 1.5m，双向行驶的有效通行宽度不应小于3.0m。

7. 7. 4  无障碍坡道的设计应符合下列要求：

1  坡道宜沿直线布置，不宜设置曲线坡道。

2  坡道入口平台与地面人行道有高差时，应采用坡道连接。

3  坡道的表面应平整、防滑，防滑要求应符合本标准第7.2节的规定，但不得采用锯齿状坡道。

4  坡道向下到达有车辆经过的地方时，必须在离开坡道底部不少于2.0m处，设置不小于坡道宽度的护栏。

7. 7. 5  绿道桥梁无障碍设施的设计除本节的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763的规定。

## 7.8  电 气 设 施

7. 8. 1  绿道桥梁的电气设施设计应符合下列要求：

1  基础照明和光彩照明应综合考虑。

2  合理选择照明光源、灯具和照明方式。

3  合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，以避免光污染。

7. 8. 2  照明系统

1  照明灯具应符合下列要求：

1）灯具应为防触电保护等级I类设备，能触及的可导电部分应与固定线路中的保护线可靠连接。

2）灯具应根据安装位置采取防水防潮措施，并应具有防外力冲撞的保护措施。

3）灯具宜采用LED光源。

2  桥梁应根据需求考虑设置疏散应急照明，疏散应急照明正常情况下不点亮， 在外部电源非正常断电情况下自动点亮，疏散应急照明照度不应低于5lx，持续供电时间不应低于60min，以保证紧急情况下人员的安全疏散。出入口和各梯道转角处宜设置安全出口标志灯，可装设在顶棚部位，间距不应大于20m。

3  应急照明设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。

【条文说明】

发光二极管光源在光效、寿命、照度调节等方面具有很大的优势，其中一些性能水平较高的产品已经达到了满足道路照明使用需求的水平，因此推荐选择发光二极管光源。

7. 8. 3  供电和控制

1  郊野型绿道桥梁电力负荷宜采用三级负荷，人流密集的城镇型绿道桥梁电力负荷宜为二级负荷。不同等级负荷的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。

2  供配电系统设计应符合下列要求：

1）应根据实际用电设备的分布情况确定配电单元，配电单元电源应满足该配电单元内设备同时投入使用时的用电需要。

2）设备受电端的电压偏差：动力设备不宜超过供电标称电压的±5%，照明设备不宜超过+5%、-10%。

3）应在各供电单元总进线处设置电能计量测量装置。

4）配电线路应装设剩余电流动作保护器。

3  基础照明宜采用智能调光控制。

4  有条件地区宜采用太阳能或风能等清洁能源。

5  绿道桥梁的基础照明和光彩照明应实现单独控制。

【条文说明】

一般区域绿道桥梁，失电后不会产生太大的影响，因此为三级负荷，重要绿道桥梁或人流集中如果失电后可能引起次序混乱的区段，照明为二级负荷。

为提升天桥夜景效果，要求需设置夜景的天桥，预埋管线应与天桥主体设计同步进行，统筹兼顾，避免后期增设，影响桥梁主体结构及白天景观效果。管线选型、颜色、安装位置、固定支架等应与天桥主体装饰相协调，管线应隐蔽安装。

随着城市化发展，绿道桥梁夜景照明设施应能实现无人巡查、自动化管理，并适当考虑与智慧城市照明系统连接，控制终端的通信可采用GPRS、专用无线电信号、光纤等传输方式。

7. 8. 4  防雷与接地

1  人员密集场所应按规定开展雷电灾害风险评估，并采取相应的雷电防护措施。

2  长距离金属材质桥梁还应在适当位置人员躲避区域。

3  防雷分类应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

4  防雷装置可采用顶棚上的永久性金属物、金属构件和顶面作为接闪器，也可采用避雷带、避雷网、避雷针。桥上金属栏杆、装饰、防护网、主体结构等均应与下部结构连通，并有效接地。

5  应采取等电位连接，接地装置宜充分利用基础钢筋等自然接地体，其接地电阻不应大于4欧。

6  防雷设计应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和《桥梁防雷技术规范》GB/T 31067的规定。

【条文说明】

雷电灾害风险评估应根据现行地方标准《雷电易发区及雷电灾害风险等级划分》DB23/T 2171在雷电易发区、中风险区等，作为雷电灾害风险识别和评估，为防灾、减灾规划提供技术支撑。

## 7.9  装 饰 性 结 构

7. 9. 1  绿道桥梁装饰性结构除满足景观设计要求外，还应满足桥梁主体结构日常维护和检修的要求。

【条文说明】

部分绿道桥梁出于景观设计的要求，往往在桥梁侧面和底面设置外包装饰层，这种装饰结构拆装都比较麻烦，易妨碍主体结构检修，也容易遮掩住主梁预留的检修口，因此本条是为了要求设计人员在满足景观的前提下，要充分考虑后期管养。

7. 9. 2  绿道桥梁装饰结构的龙骨及连接件应安全可靠，其要求参见本标准第6.2.14条的规定。

7. 9. 3  绿道桥梁装饰龙骨宜采用轻钢、铝合金、木竹等材料，应考虑装饰的检修荷载。

## 7.10  其  他

7. 10. 1  绿道桥梁宜两端设置防火标志和沿线设置灭火设备，重要节点宜考虑结合景观布设消防用水。

7. 10. 2  绿道桥梁宜安装环境与安全监控系统、报警和呼救系统等。

7. 10. 3  绿道桥梁处于绿道重要节点、存在大型赛事举办节点、大型商业区、活动聚集区、广场等行人过街交通量密集区域，宜设置自动体外除颤器（AED）并符合下列要求：

1  自动体外除颤器应当放置在易于发现、方便获取的位置，并附有操作流程。

2  公共场所平面图上应当标示自动体外除颤器放置位置，并在放置处设置明显的自动体外除颤器指示标识。

3  自动体外除颤器配保护外框，外框应当具有警报及警铃功能，同时保证自动体外除颤器取用方便。

4  自动体外除颤器应当符合现行国家标准《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》GB 9706.8的配置规定。

5  绿道养护管理部门应定期检查与记录，发现异常情况及时报告，保证仪器的完备与正常性。

7. 10. 4  桥梁台背回填可根据回填高度、台背防排水系统选择合适的填料，台后回填压实度不应小于96%。

7. 10. 5  桥上交安设施应满足以下规定：

1  有机动车通行需求的绿道桥梁应桥头两端设置限重、限速标牌，并应满足现行国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2的要求。

2  桥上其他标志标牌除满足现行国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2外，尚应满足本标准5.3.5条的要求。

# 8  桥 梁 施 工

## 8.1  一 般 规 定

8. 1. 1  A级、B级绿道桥梁，施工前应根据建设条件、桥型、结构、工艺等特点，针对技术难点和质量安全风险点编制专项施工方案、监测方案和应急预案。

8. 1. 2  绿道桥施工应积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，宜推行绿色环保、标准化、工业化、信息化施工，可采用BIM技术辅助施工过程。

8. 1. 3  绿道桥施工应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650。

8. 1. 4  桥涵工程的施工测量应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026、《公路勘测规范》JTG C10的有关规定。

8. 1. 5  预制构件的运输与吊装应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的有关规定执行，构件重力应乘以动力系数1.20（对结构不利时）或0.85（对结构有利时），并可视构件实际情况作适当增减。

8. 1. 6  桥梁景观附属设施均应现场打样，经各方确认后方可全桥施工。

【条文说明】

绿道桥梁多以景观桥梁为主，桥梁景观性高，与桥梁外观色彩、材质相关的各类附属均应在施工现场选取一小部分区域打样，由各方确认，满足景观需求后，再全桥大面积施工。

8. 1. 7  施工便道宜采用环保废弃材料填筑或混凝土硬化处理，减少施工期间扬尘污染。

8. 1. 8  施工现场清运的粉尘材料，应使用密目网进行覆盖。施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥上路。

## 8.2  主体结构施工

8. 2. 1  主梁应确保设计规定的预留拱度。

8. 2. 2  分段预制桥梁在施工前应采用三维软件对主体结构放样，结合设计推荐方案、工期、现场条件和吊运设备能力，确定合理的分段长度、宽度和拼接方式，并应在出厂前试拼，试拼节段数不应小于前后各两个节段。

8. 2. 3  当运输和安装桥梁长大构件影响道路交通安全时，应制定专项施工方案。

8. 2. 4  主梁构件安装施工，应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的有关规定，对临时支架、支承、起吊设备等及结构自身在不同受力状态下的强度、刚度和稳定性进行验算。支架施工及吊装施工应符合现行行业标准《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的规定。

8. 2. 5  主梁构件安装期间，严禁行人、车辆从作业区域的桥下通行。

8. 2. 6  当绿道桥采用斜拉结构、悬索结构、拱吊结构以及有体系转换过程的其他复杂结构时应根据设计要求、结构特点和受力特性，制定专项施工技术方案和安全技术方案。施工时应按本标准8.4节的相关规定执行，做好施工各阶段验算，严格控制施工过程，使成桥线形、内力符合设计要求。

8. 2. 7  梯道、坡道踏步的宽度、高度及横坡的施工应符合设计要求，踏步和台阶板的缝宽应一致，齿角整齐：

1  梯段相邻踏步高度差不应大于5mm，每踏步两端宽度差不应大于5mm。

2  楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直、牢固。

8. 2. 8  开挖基坑前应详细调查基坑开挖对附近建筑物安全的影响，并应采用相应预防措施。基坑顶有动载时，坑顶与动载间至少应留有1m宽的护道，若工程地质和水文地质不良或动载过大，应加宽或加固护道：当坑壁不能保证适当稳定坡角时，基坑壁应采用加固措施。

8. 2. 9  基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施。

8. 2. 10  水中设墩的桥梁在汛期施工时，应制定渡汛措施及应急预案。

8. 2. 11  基础及墩身施工与验收应按现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的相关规定执行。

1  绿道桥跨越市政道路，基础施工前应再次核实工程范围内各种管线和结构资料。

2  绿道桥梁基础开挖施工遇有地下管线时，应根据管线重要性考虑迁改或加固过程中管线所受影响及技术经济因素，全面衡量后确定处理措施。

## 8.3  附属结构与设施施工

8. 3. 1  栏杆施工应符合下列要求：

1  栏杆应在人行道板铺设完毕后安装。

2  栏杆较长时，其制作安装宜分段进行，分段长度以方便制作、运输、安装和保证栏杆刚度，不变形为原则：安装栏杆柱时必须确保栏杆柱与桥梁或梯道、坡道梁的连接牢固，满足强度要求，必须全桥对直、校平，弯桥、坡桥必须平顺。

8. 3. 2  桥面铺装应符合下列要求：

1  桥面铺装材料必须防滑，未经相关检测机构检测、防滑摩擦系数未满足设计要求和国家现行标准的建筑材料不得使用。

2  桥面铺装施工应连续进行，不得留施工缝，雨天和雨后桥面未干燥时，不得进行桥面铺装施工。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接荐处进行处理。

3  当桥面为水泥混凝土面层时，其表面应采取拉毛或刻槽等防滑措施。混凝土强度未达到设计要求，严禁行人通行。

4  水泥混凝土和塑胶混合材料桥面铺装的质量标准与验收按照现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的相关规定执行。

8. 3. 3  绿道桥的防排水施工与验收按照设计要求和现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的规定执行。

8. 3. 4  照明设施应由具有机电安装资质的专业队伍施工，按照设计要求和现行行业标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89有关规定执行。

8. 3. 5  伸缩缝安装前应按现场实际温度调整安装定位值。安装完成的伸缩缝应平顺。

8. 3. 6  桥梁景观及装饰应在各方见证下现场打样，经检验合格后，再进行全桥施工。

【条文说明】

景观及装饰打样需请业主、设计、监理等单位到现场确认后，方可对桥梁进行整体施工；针对不同颜色、样式、工艺等均需进行单独打样确认。

8. 3. 7  除本节规定外其余附属结构及设施施工尚应满足现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的要求。

## 8.4  施 工 监 测

8. 4. 1  对A级、B级及结构形式复杂C级、D级的绿道桥梁结构应进行施工监测，C级、D级绿道桥梁宜根据项目情况确定是否选择监测。

【条文说明】

C级、D级桥梁规模小、技术难度低，可不进行施工监测。当中小桥采用新材料、新技术、新工艺时，应进行施工监测。

8. 4. 2  为保障施工安全，控制结构施工过程，优化施工工艺及实现结构设计要求，提供技术支持，应按照现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982有关规定进行施工期间监测。

8. 4. 3  施工期间监测，宜重点监测下列内容：

1  应力变化显著或应力水平较高的构件。

2  变形显著的构件或节点。

3  承受较大施工荷载的构件或节点。

4  控制几何位形的关键节点。

5  能反映结构内力及变形关键特征的其他重要受力构件或节点。

【条文说明】

本条文中所述的构件与节点不仅包含原设计结构中的构件与节点，还包含施工过程的临时结构与支撑中的构件及节点。

8. 4. 4  施工期间监测项目可包括应变监测、变形与裂缝监测、环境及效应监测。变形监测可包括基础沉降监测、竖向变形监测及水平变形监测；环境及效应监测可包括风及风致响应监测、温湿度监测及振动监测。

8. 4. 5  施工期间监测宜与使用期间监测统筹考虑。

【条文说明】

施工期间监测的仪器设备可根据实际情况选择性用于使用期间监测，使用期间的监测系统应充分利用施工期间监测的数据进行校核。

8. 4. 6  绿道桥梁施工监测应符合现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982要求。

# 9  检 验 与 验 收

## 9.1  一 般 规 定

9. 1. 1  工程完工后，施工单位应向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。建设单位收到工程竣工报告后，应按规定组织工程竣工验收。

9. 1. 2  工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行进场检验和使用前复验。现场验收和复验结果应经监理工程师检查认可。

9. 1. 3  质量检验与验收应符合现行行业标准《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的有关规定。

【条文说明】

桥梁质量检验和验收参考相关市政、公路、人行桥验收规范条例执行。

## 9.2  主体结构验收

9. 2. 1  工程施工质量验收应符合下列要求：

1  工程施工质量应符合工程勘察、设计文件、现行国家规范的要求。

2  参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

3  工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。

4  对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。

5  承担复验或检测的单位应为具有相应资质的第三方。

6  工程的外观质量应由验收人员通过现场检查共同确认。

7  监理工程师应按规定对涉及结构安全的试块、试件和现场检测项目，进行见证取样检测并确认合格。

8  检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。

9  隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位人员进行隐蔽验收，确认合格，并形成隐蔽验收文件。

9. 2. 2  钢桥、铝合金桥的分部分项工程验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2等标准的规定执行，并满足设计要求。

9. 2. 3  工程竣工验收后，施工单位应将有关文件和技术资料验收移交。

## 9.3  附属结构与设施验收

9. 3. 1  桥梁附属结构验收须满足设计要求和各附属结构对应的规范要求。

【条文说明】

桥梁附属结构在施工前需先检查产品合格证书、检测报告等质量证明文件。

9. 3. 2  桥面防滑验收须满足本标准7.2.3条的要求。

9. 3. 3  桥面坡度施工完成后应进行降雨模拟验收，保证桥梁不积水。

9. 3. 4  桥梁标线、设备等相关设施应同步进行验收。

9. 3. 5  绿道桥梁人致振动舒适度不满足设计要求而采取相应振动控制措施的，应参照本标准附录A的办法，同步进行舒适度测试，达标后方可验收。

9. 3. 6  桥梁绿化、光彩、装饰、涂装等应按照各专项要求进行验收。

# 10  管 理 与 维 护

10. 0. 1  绿道桥梁养护应遵循“预防为主，防治结合”的原则，进行预防性、全面性的日常养护管理。

10. 0. 2  绿道桥梁养护宜推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，养护工作宜采用信息化管理平台进行全过程管理。

10. 0. 3  绿道桥梁养护工作应结合桥梁的养护检查等级开展，应符合表10.0.3的规定，对桥梁检查中发现的病害应制订相应的养护维修方案并及时处治。

表10.0.3 绿道桥梁养护检查等级划分表

| 绿道桥梁等级 | 养护等级 |
| --- | --- |
| A级 | Ⅰ类 |
| B级 | Ⅲ类 |
| C级 | Ⅳ类 |
| D级 | Ⅴ类 |

注：城镇型绿道桥梁的养护检查等级的选用应不小于上跨构筑物的养护等级。

【条文说明】

城镇型绿道桥梁的养护检查等级划分应参照现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的有关规定进行，郊野型绿道桥梁的养护检查等级划分应参照现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的有关规定执行。

10. 0. 4  绿道桥梁养护目标应符合下列要求：

1  桥梁外观整洁。

2  结构无损坏，无异常变形，稳定性良好。

3  桥面铺装坚实平整，纵、横坡适度，桥头平顺。

4  桥面系各构件、支座及附属设施等状态完好、功能正常、布置合理。

5  基础无冲蚀。

10. 0. 5  绿道桥梁养护工作宜分为保养小修、中修工程、大修工程、加固工程及改扩建工程。工作内容宜包括日常管理、定期检查与维护、维修加固及改扩建、建立档案资料等。

【条文说明】

当采用健康监测系统时，绿道桥梁养护工作还应包括健康监测系统的日常管理、定期检查与维护和异常处置。

10. 0. 6  绿道梁桥的养护应根据其结构及构造特征制定专项养护维修方案，建立数字化管养档案。

10. 0. 7  绿道梁桥的日常管理养护应符合下列要求：

1  建立完善的巡视检查制度和技术检测系统，逐步完善检查信息网络化，建立长期健康监测系统及定期质量检测，及时、准确地掌握结构状况及相关信息，科学客观地评定使用状况，有依据、有计划、有针对性地安排养护项目。

2  严格按照现行技术规范和标准进行养护作业，宜采取机械化养护作业方式，迅速、优质、高效地处理各类结构损伤，确保运行质量。

3  应建立完善的运营管理体系，未经运营管理单位允许，禁止机动车进入绿道桥梁。进入绿道桥梁的机动车应满足本标准4.3.4条的要求。

10. 0. 8  A级、B级、重要C级桥梁应建立专用桥梁管理系统。

10. 0. 9  绿道桥梁健康监测系统宜与监测对象的维护和管理工作统筹考虑，做到技术先进、经济合理、方便可行、统一集成。

10. 0. 10  检查评定发现桥梁承载能力、刚度或稳定性不足时，应按相关技术标准、规范、规程要求进行维修加固。

10. 0. 11  养护维修工程改变桥梁气动外形、结构体系、连接方式或应用新材料、新工艺、新技术时，应对养护维修设计和施工方案进行论证、审查和安全评估。

10. 0. 12  绿道桥梁增加其他用途，应经过专业机构评估并取得桥梁主管部门的许可。

10. 0. 13  绿道桥梁管理与维护除应符合本规程的规定外尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

【条文说明】

城镇型绿道桥梁的管理与维护应按现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99的有关规定进行。郊野型绿道桥梁的管理与维护应按现行行业标准《公路桥涵养护规范》JTG 5120与《公路桥梁管理系统技术规程》TCECS GQ71的有关规定进行。处于森林及其他特殊地区的绿道桥梁宜选用高耐久性、低维护的材料与结构形式，并预留管养可到达条件。

# 附录A  舒适度分析方法

A. 0. 1  等效人群密度，宜按下列公式计算：

1  当等效人群密度小于1.0人/m2时：

（A.0.1-1）

2  当等效人群密度不小于1.0人/m2时：

（A.0.1-2）

式中：A——荷载面积（m2）；

N——人行总人数，可取人群密度与加载面积的乘积；

——结构类型的阻尼比，按照表6.3.3取值。

A. 0. 2  绿道桥梁单位面积的人群竖向荷载激励应按下式计算：

（A.0.2）

式中：——单位面积的人行振动荷载（N/m2）；

——等效人群密度；

——所分析竖向模态的频率（Hz）；

——时间（s）；

——考虑到步频接近于竖向基频变化范围临界值的概率而引入的折减系数，按图A.0.2取值。

图A.0.2  荷载折减系数（竖向）

A. 0. 3  绿道桥梁单位面积的人群水平侧向荷载激励应按下式计算：

（A.0.3）

式中：——考虑到步频接近于侧向基频变化范围临界值的概率而引入的折减系数，按图A.0.3取值。

——所分析侧向模态的频率（Hz）；

图A.0.3  荷载折减系数（水平侧向）

A. 0. 4  人致振动计算分析方法宜采用直接积分时域分析方法。将竖向或侧向行人激励荷载按本标准6.3.4条规定加载在结构计算模型上，进行时域分析得到最大加速度，分析时长t应能保证主梁加速度响应可以达到峰值。

【条文说明】

人致振动计算分析有两种方法：一是单自由度法，二是时域分析方法。单自由度法多适用于单跨简支结构，绿道桥梁多为连续梁或其他结构体系，因此本标准采用时域分析方法。

A. 0. 5  天桥的舒适度测试应包括以下内容：

1  识别关键固有频率。

2  测试单人荷载作用下的响应。

3  测试人群荷载作用下的响应。

A. 0. 6  舒适度测试中的每种测试应至少进行5次以上测量，并取其平均值。

A. 0. 7  测试时应采用节拍器等措施，使行人的步频接近关键频率，并实现同步。

A. 0. 8  单人荷载模式应符合下列规定：

1  对关键固有频率小于2.5Hz的天桥采用步行模式。

2  对关键固有频率介于2.5Hz~3.0Hz的天桥采用步行或跑步模式。

3  对关键固有频率大于3.0Hz的天桥采用跑步模式。

A. 0. 9  人群荷载模式应符合下列规定：

1  桥面宽度不大于2.5m时，采用10个行人进行测试。

2  桥面宽度大于2.5m时，采用15个行人进行测试。

A. 0. 10  测量时传感器应置于绿道桥模态变形最大区域附近，传感器的灵敏度主轴方向应与测量方向一致。采用振动控制装置时，减振效果测量计算方式如下：

测量应按照以上要求进行。用减振效率评价振动控制装置的减振效果，下式为减振效率公式。

（A.0.10）

式中： ——减振效率；

——振动控制系统工作时结构的振动加速度峰值；

——振动控制系统不工作时结构的震动加速度峰值。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“ 不得；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为 “应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

- 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545

- 《1000kV架空输电线路设计规范》GB 50665

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《地铁设计规范》GB 50157

- 《标准轨距铁路限界 第2部分：建筑限界》GB 146.2

- 《城市道路交通工程项目规范》GB 55011

- 《工程结构通用规范》GB 55001

- 《道路交通标志和标线》GB 5768.2

- 《铝合金结构设计规范》GB 50429

- 《木结构设计标准》GB 50005

- 《铁路工程抗震设计规范》GB 50111

- 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

- 《室外排水设计标准》GB 50014

- 《城市道路交通设施设计规范》GB 50688

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

- 《供配电系统设计规范》GB 50052

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

- 《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》GB 9706.8

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

- 《无障碍设计规范》GB 50763

- 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576

- 《工程测量标准》GB 50026

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

- 《城市电力规划规范》GB/T 50293

- 《桥梁用结构钢》GB/T 714

- 《耐候结构钢》GB/T 4171

- 《建筑颜色的表示方法》GB/T 18922

- 《中国颜色体系》GB/T 15608

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

- 《桥梁防雷技术规范》GB/T 31067

- 《建筑幕墙》GB/T 21086

- 《城市桥梁设计规范》CJJ 11

- 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60

- 《城市道路路线设计规范》CJJ 193

- 《公路工程技术标准》JTG B01

- 《城市道路工程设计规范》CJJ 37

- 《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99

- 《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

- 《公路钢结构桥梁设计规范》JTG D64

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139

- 《公路交通安全设施设计规范》JTG D81

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2

- 《公路勘测规范》JTG C10

- 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300

- 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89

- 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1

- 《城镇绿道工程技术标准》CJJ/T 304

- 《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T 3360-01

- 《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

- 《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》JTG/T D64-01

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310

- 《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》CJJ/T 235

- 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650

- 《四川省城乡绿道规划设计标准》DBJ51/T 097